ФИЛИАЛ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект Генерального плана муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

2020

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Генеральный план муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области разработан в составе:

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Текстовые материалы:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |

Графические материалы:

| № п/п | Наименование карт | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ территорий пос. Михайловский, пос. Новооктябрьский, в том числе планируемые | М 1:10 000 |
| 2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования поселок Михайловский | М 1:10 000 |
| 3 | Карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования поселок Михайловский, в том числе планируемые | М 1:10 000 |
| 4 | Карта размещения объектов местного значения муниципального образования поселок Михайловский, в том числе планируемые | М 1:10 000 |
| 5 | Карта функциональных зон территории муниципального образования поселок Михайловский, в том числе планируемые | М 1:10 000 |

Приложение

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Сведения о границах населенных пунктов |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Текстовые материалы:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка |

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ территорий пос. Михайловский, пос. Новооктябрьский, в том числе планируемые | М 1:10 000 |
| 2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования поселок Михайловский | М 1:10 000 |
| 3 | Карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования поселок Михайловский, в том числе планируемые | М 1:10 000 |
| 4 | Карта размещения объектов местного значения муниципального образования поселок Михайловский, в том числе планируемые | М 1:10 000 |
| 5 | Карта функциональных зон территории муниципального образования поселок Михайловский, в том числе планируемые | М 1:10 000 |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	13

1.1	Общие сведения	13

1.2	Историческая справка	15

1.3	Особенности экономико-географического положения	16

2.	ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ	18

3.	НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	22

3.1	Динамика численности населения, миграционные процессы	22

4.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	27

4.1	Экономическая база развития муниципального образования	27

4.2	Жилищный фонд и жилищное строительство	30

5.	СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	33

5.1	Учреждения образования и воспитания	33

5.2	Культурно-досуговые учреждения	35

5.3	Учреждения здравоохранения	36

5.4	Объекты спортивного назначения	38

5.5	Учреждения общественного питания, торговли, сферы услуг	40

5.6	Социальное обслуживание населения	41

5.7	Организация ритуальных услуг	42

5.8	Объекты религиозного назначения	42

5.9	Объекты специального назначения	42

6.	ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	44

6.1	Территория муниципального образования. Существующее положение	44

6.2	Территориальные ресурсы	44

6.3	Функциональное зонирование	52

6.4	Планировочные ограничения	57

6.5	Объекты культурного наследия	57

6.6	Зоны с особыми условиями использования территории	59

6.6.1	Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса	59

6.6.2	Охранные зоны электрических сетей	61

6.6.3	Охранные зоны газораспределительных сетей	61

6.6.4	Санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны	63

7.	ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	65

7.1	Водоснабжение и водоотведение	65

7.2	Теплоснабжение	67

7.3	Электроснабжение	68

7.4	Газоснабжение	69

7.5	Связь	69

7.5.1	Почтовая связь	69

7.5.2	Телефонная связь и телевещание	70

7.5.3	Радиовещание	70

7.6	Внешний транспорт	70

7.7	Автомобильные дороги	71

8.	МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	74

9.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА	81

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области разработан филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по заказу администрации муниципального образования п. Михайловский в соответствии с договором подряда № 1/5 от 28.02.2020. В основу данной работы положены:

- Техническое задание на подготовку проекта генерального плана муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Земельный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Водный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Лесной кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Саратовской области от 30.06.2014 № 79-ЗСО
"О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка в Саратовской области";

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.06.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 9.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7.12.2016 № 793"

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 "Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования"

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 23.11.2018 № 650 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории;

- Иные федеральные законы, нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие отношения в области территориального планирования;

- Закон Саратовской области от 9.10.2006 № 96-ЗСО "О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области";

- Устав муниципального образования поселок Михайловский с изменениями и дополнениями;

- Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Саратовской области от 30.06.2016 № 321-П;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области до 2025 года от 10.01.2019;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на период с 2013 г. до 2022 г.»;

- Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилого фонда объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2019-2021 гг. от 09.11.2017;

- Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилого фонда объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2022-2024 гг. от 09.11.2017;

- Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2019 – 2021 гг.;

- Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2022 – 2024 гг.;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области на период до 2021 года»;

- «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования посёлок Михайловский Саратовской области на 2018-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области питьевой водой на 2019 – 2021 годы». "Чистая вода" от 09.11.2017;

- Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2020-2022 годы» от 08.11.2017;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2018-2027 гг. от 29.12.2017;

- Иные муниципальные программы;

- Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;

- Постановление Правительства РФ от 3.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Технические регламенты:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- «СНиП 11-04.2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области;

- Иные действующие нормативные правовые акты и нормативные технические документы Российской Федерации.

Исходные данные предоставлены администрацией муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области. В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях. В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В генеральном плане выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского комплекса. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по проектам планировки территорий поселения, а также отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации: I этап- первая очередь генерального плана муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2025г.; II этап - расчетный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2040 г.

Картографические материалы оформлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Работа выполнена отделом кадастровых и землеустроительных работ филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области

Авторский коллектив:

С. В. Герасименок – начальник отдела;

В. А. Затонский – ведущий инженер;

М. А. Муравьева – инженер II категории;

С. О. Голубев – инженер.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием программного продукта ГИС «MapInfoProfessional 17.0»; специализированного приложения для ГИС MapInfo «Территориальное планирование», разработанное компанией ООО «ЭСТИ МАП».

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office».

При подготовке генерального плана использовано лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области.

Список принятых сокращений:

МО		муниципальное образование

ДДУ		детское дошкольное учреждение

ДОУ		детское образовательное учреждение

МДОУ	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ		муниципальное образовательное учреждение

СОШ		средняя общеобразовательная школа

ООШ		общая общеобразовательная школа

СТП		схема территориального планирования

ЦРБ		центральная районная больница

ФАП		фельдшерско-акушерский пункт

СДК		сельский дом культуры

СЗЗ		санитарно-защитные зоны

ЛЭП		линии электропередач

ЖКХ		жилищно-коммунальное хозяйство

ГРП		газораспределительный пункт

ГРС		газораспределительная станция

ТП		трансформаторная подстанция

ЭГП		экономико-географическое положение

ЗСО		закон Саратовской области

ФЗ		Федеральный Закон

ПДК		предельно допустимая концентрация

ПДУ		предельно допустимый уровень

ОДК		ориентировочно допустимая концентрация

ОБУВ	ориентировочно безопасный уровень воздействия

Авторы генерального плана выражают благодарность Главе муниципального образования поселок Михайловский – Романову А.М., всем работникам подразделений администрации муниципального образования поселок Михайловский за участие и помощь в предоставлении информации.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

  - Общие сведения

Муниципальное образование поселок Михайловский Саратовской области расположено в центральной части Краснопартизанского муниципального района Саратовской области, но в состав Краснопартизанского района не входит, представляет собой обособленную единицу территориального деления. Краснопартизанский район расположен в центральной части Саратовского Заволжья; муниципальное образование граничит с 2-мя муниципальными образованиями Краснопартизанского муниципального района Саратовской области: Горновским на западе, и Рукопольским на востоке.

Муниципальное образование поселок Михайловский расположен в непосредственной близости районного центра Краснопартизанского муниципального района – к востоку от р.п. Горный, в 10 км к югу от р. Б. Иргиз.

Муниципальное образование пос. Михайловский наделено статусом городского округа в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

В соответствии с законом Саратовской области от 23.12.2004 № 79-ЗСО «О городских округах» и его изменениями в состав территории муниципального образования поселок Михайловский входят следующие населенные пункты: поселок Михайловский, поселок Новооктябрьский.

Административным центром городского округа является поселок Михайловский, который располагается в 230-ти километрах от областного центра – город Саратов; поселок Новооктябрьский расположен в 2 км к северу от поселка Михайловский и связан с ним автомобильной дорогой: Михайловский – Новооктябрьский.

Площадь территории муниципального образования в современных административных границах составляет 19,32 км2 (1931,8 га).

Общая численность населения, проживающего в муниципальном образовании на начало 2020 г. составляет 2549 человек.

Плотность населения муниципального образования составляет 132 чел./км2.

Транспортная инфраструктура пос. Михайловский интегрирована в транспортную сеть Краснопартизанского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Саратовской области и европейской части России, и представлена железнодорожным и автомобильным транспортом.

В северной части МО пос. Михайловский пересекает отвод железнодорожной линии Ершов — Пугачевск — Самара. Дорога однопутная, на тепловозной тяге. Остановочных пунктов на территории пос. Михайловский нет.

Таблица 1.1.1 Населенные пункты муниципального образования поселок Михайловский

| Населенный пункт | Год основания | Количество домов |
| --- | --- | --- |
| пос. Михайловский | 2003 | 158 |
| пос. Новооктябрьский | 2003 | 90 |
| Всего | - | 248 |

  - Историческая справка

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2003г. № 1347 «О преобразовании посёлков Михайловский и Новооктябрьский Саратовской области в закрытое административно-территориальное образование – посёлок Михайловский Саратовской области» на территории Краснопартизанского района Саратовской области создано закрытое административное территориальное образование (ЗАТО) Михайловский в целях создания надёжной зоны для безопасного функционирования объекта по уничтожению запасов отравляющих веществ, обеспечение требуемого режима его работы и экологической безопасности. Удаленность промышленной зоны объекта от наиболее крупных населенных пунктов составляет: г. Балаково – 55 км., г. Вольск – 85 км, г. Пугачев – 30 км.

Пуск первого в России завода по уничтожению химического оружия в Саратовской области состоялся 25.12.2002 г. Спустя три года с начала эксплуатации объекта, 23.12.2005 г. коллектив объекта по уничтожению химического оружия завершил уничтожение отравляющих веществ, хранившихся на объекте. Этот факт официально подтвержден инспекторами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

На основании Указа Президента РФ от 13.10.2018 № 587 "Об упразднении закрытого административно-территориального образования - поселка Михайловский Саратовской области", Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 29.12.2014 № 454-ФЗ, от 29.07.2018 № 244-ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ, от 03.08.2018 № 340-ФЗ, от 27.12.2018 № 498-ФЗ, от 27.12.2018 № 556-ФЗ), Закона Саратовской области от 23.12.2004 года № 79-ЗСО "О городских округах" (с изменениями от 24.12.2018 № 130-ЗСО), части 3 статьи 4 Закона Саратовской области от 31.10.2005 № 107-ЗСО "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области" решением Собрания депутатов ЗАТО Михайловский Саратовской области от 7.03.2019 № 195 "О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области" официальное наименование муниципального образования - поселок Михайловский Саратовской области.

  - Особенности экономико-географического положения

Экономико-географическое положение определяет отраслевую направленность развития территории, а также темпы и масштабы ее роста развития.

Экономико-географическое положение муниципального образования в целом характеризуется удовлетворительным расположением.

Среди позитивных черт выделяются:

- выровненный слаборасчлененный рельеф, способствующий строительству, удобство землепользования, обусловленное климатической и ландшафтной однородностью;

- близкое соседство районных центров р.п. Горный и г. Пугачев.

Среди негативных черт выделяются:

- удаленность от водной артерии ‒ р. Б. Иргиз;

- отсутствие развитых автомобильной и трубопроводной инфраструктур;

- отсутствие крупного железнодорожного узла;

- удаленное расположение от регионального центра г. Саратов.

Благоприятное экономико-географическое положение способствует успешному развитию, а степень и темпы развития зависят от исторических и социально-экономических условий.

Следует отметить, что экономико-географическое положение является лишь одним из факторов развития территории.

Максимальный потенциал развития территории складывается из правильного использования выгод своего экономико-географического положения, экономического взаимодействия с другими территориями, инвестиций, объема производства, бюджета, миграционного прироста.

Закрытый характер экономики до недавнего времени закрытого административно - территориального образования, особенности развития муниципального образования поселок Михайловский сформировали ряд особенностей, которые выделяют его среди других муниципальных образований России.

Это отражается не только на рынке труда, на который затруднен доступ для граждан, не проживающих на территории МО, но и на потребительском рынке, где спрос формируется только жителями МО, а также и на инвестиционной активности.

- ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ

В тектоническом отношении территория муниципального образования поселок Михайловский располагается в пределах Волго-Уральской антеклизы, в области распространения раннечетвертичной денудационной равнины.

Восточно-Европейская тектоническая платформа, куда входит данная тектоническая структура, имеет двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста.

Кристаллический фундамент находится на глубине до 4000 м и сложен метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород – архейско-протерозойский.

В геологическом строении муниципального образования принимают участие породы от плиоценового до четвертичного возрастов. Наибольшее распространение получили неогеновые (акчагыльский и апшеронский ярусы) и четвертичные отложения.

Акчагыльский ярус по литологическому составу расчленяется на нижнюю – песчаную и верхнюю – глинистую толщу. Общая мощность песчано-глинистых пород акчагыла колеблется от 100 до 360 м. Глубина залегания пластовых отложений составляет 20-75 м.

На размытой поверхности Акчагыла залегают пески Апшеронского яруса, мощностью от 2 – 5 до 10 – 12 м. Пески перекрыты апшеронскими глинами и суглинками, часто называемые «сыртовыми», мощность которых колеблется от 30 до 60 м. Четвертичные отложения представлены древнеаллювиальными и современными аллювиально-делювиальными образованиями, которые сложены, в основном, суглинками и глинами с подчиненными прослоями песков и супесей. Общая мощность четвертичных отложений колеблется от 3 до 20 м.

Муниципальное образование поселок Михайловский расположено к востоку р.п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области, в 10 км от реки Большой Иргиз. Территория муниципального образования целиком располагается на Низкой Сыртовой равнине.

На территории муниципального образования доминируют равнинные формы рельефа. Общий уклон местности к реке Сакма, левому притоку реки Большой Иргиз, и Каменной балке. Общая равнинность местности нарушается отдельными блюдцеобразными понижениями, в которых скапливаются весенние талые воды и терриконы, связанные с шахтными разработками горючих сланцев. Средние высоты на территории муниципального образования — 50-100 м.

Река Сакма в пределах поселка представляет собой балку, местами заполненную водой. Постоянного стока в течение года река не имеет. Берега реки оголены, обрывисты, подвержены оползням. На южной окраине поселка река Сакма перекрыта плотиной и образовано Сакминское водохранилище, общей площадью зеркала воды 75 га.

Первый от поверхности водоносный горизонт муниципального образования поселок Михайловский приурочен к песчано-глинистым отложениям четвертичного возраста. Эти воды вскрываются шахтными колодцами на глубине от 3-8 до 10-15 м. Дебит большинства колодцев не превышает 5,0 м3/сут.

По химическому составу грунтовые воды гидро-карбонатно-сульфидные, сульфатно-хлоридные и хлоридные. В весеннее время уровень их повышается на 1,0-1,5 м. от дневной поверхности. Верховодка местами выступает на поверхность почвы. Воды агрессивны и засолены. Сложные гидрогеологические условия поселка усугубляются наличием горных выработок, заполненных водой.

Второй водоносный горизонт приурочен к пескам апшеронского яруса. Вскрывается он на глубине от 13-23 до 50-60 м. Вследствие малой мощности водосодержащих песков и слабой водоотдачи дебиты скважины вскрывших водоносный горизонт, обычно не превышают 10 м3/сутки.

По химическому составу подсыртового горизонта различны: пресные и минерализованные.

Большая мощность, значительная производительность и напор характерны для нижних водоносных горизонтов акчагыльского яруса, но воды всех акчагыльских горизонтов соленые и горько-соленые, непригодные для водоснабжения.

В залегающих ниже породах мела, юры, карбона прослеживается несколько водоносных горизонтов, воды которых так же сильно минерализованы.

В почвенном покрове преобладают тёмно-каштановые почвы, среди которых пятнами разной густоты встречаются вкрапления солонцов. Почвы формировались в условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения атмосферными осадками. Основными особенностями почвенного покрова являются: относительное однообразие, невысокая гумусированность и наличие солонцеватости.

Согласно данным отдела геологии и лицензирования по Саратовской области Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу  в недрах на территории муниципального образования пос. Михайловский Саратовской области расположены Саклинский и Михайловско-Соловьевский участки Савельевского месторождения горючих сланцев, нераспределенный фонд недр.

Климат на территории МО умеренно - континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень непродолжительная, тёплая и ясная.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана, однако, пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они теряют свойства морского воздуха, нагреваются и мало влияют на снижение летней жары.

В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Зимние периоды достаточно суровые, ветряные и малоснежные. Лето на территории поселка жаркое и засушливое. Наиболее низкие температуры приходятся на январь (–13°С), высокие — на июль (+23°). Абсолютный максимум температур отмечался в июне-июле (+40°С), абсолютный минимум в декабре-январе (–44°С). Осенние и весенние периоды непродолжительные, сопровождаются ветряной и неустойчивой погодой. Отмечается быстрый переход от летнего тепла к холоду, и от холодного периода к летним показателям.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 151 день. Снежный покров маломощный и устанавливается в первых числах декабря, достигая своего пика в марте, средняя величина снежного покрова 30-35 см.

Среднее годовое количество осадков составляет 318 мм. Количество осадков в теплый период (апрель - октябрь) в среднем составляет 211 мм, в холодный период (ноябрь - март) до 107 мм. В летний период дожди нередко носят ливневый характер (до 40-50 мм), что обуславливает потерю влаги с поверхностным стоком и недостаточное пополнение запасов влаги в пахотном слое почвы. Поэтому хорошие урожаи зерновых культур, овощей и корнеплодов могут быть получены лишь при орошении.

В годовом режиме ветра преобладают юго–западные ветры, составляющие в общем режиме 21,3 %, северные ветры составляют 14,3 %, западные 12,2 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, наибольшая повторяемость ветров (38 %) приходится на ветры силою 2-3 м/с. С апреля по октябрь в среднем отмечено 75,2 дня с суховеями различной интенсивности. Суховеи характеризуются высокой температурой воздуха до 35°С и низкой относительной влажностью до 35 %.

Таким образом, большая часть территории муниципального образования поселок Михайловский по своим природным условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства и ведения сельского хозяйства.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

  - Динамика численности населения, миграционные процессы

Согласно Концепции демографической политики Саратовской области, на период до 2025 года муниципальное образование в части демографической политики относится к частично депрессивным.

Целью данной политики является стабилизация численности населения в ближайшие 5-10 лет и на основе социально-экономического развития, и оздоровления демографической ситуации обеспечения постепенного прироста населения до уровня 1991 года к 2020-2030 годам. При разработке и реализации мер по повышению рождаемости, снижению смертности и регулированию миграционных потоков необходимо сопоставлять наличное население с потребностью в нем с точки зрения возрастного, полового, профессионально-квалификационного состава.

Динамика численности населения муниципального образования поселок Михайловский за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (табл.3.1.1).

Таблица 3.1.1 Динамика численности населения МО пос. Михайловский, чел.

| МО | 2004 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Михайловский | 3546 | 3668 | 2930 | 2602 | 2584 | 2645 | 2595 | 2614 | 2549 |

Динамика численности населения напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

За период 2016-2019 гг. численность населения увеличилась на 30 человек, что составляет 1%, однако на 2020 год численность снижается.

Рисунок 3.1.2 Динамика естественного прироста

Как видно из графика, естественный прирост имеет скачкообразную структуру, на протяжении последних лет остается неизменно отрицательным.

Таблица 3.1.3 Динамика естественного прироста

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся | 19 | 21 | 18 | 17 | 20 | 8 |
| Умершие | 12 | 50 | 35 | 34 | 26 | 39 |
| Естественный прирост | 7 | -29 | -17 | -17 | -6 | -31 |

В муниципальном образовании поселок Михайловский коэффициент смертности населения остается высоким при низкой рождаемости. На 2019 г. коэффициент смертности значительно превышает коэффициент рождаемости (15 ‰ и 3 ‰ соответственно).

Следует отметить, что на отрицательный естественный прирост в большей степени влияет высокая смертность пациентов ГАУ  СО «Михайловский психоневрологический интернат».

Спад рождаемости зависит от ряда причин, таких как экономических, так и социологических.

В последние годы миграционные потоки обусловлены оттоком населения из населенных пунктов муниципального образования поселок Михайловский, что негативно сказывается на механическом приросте населения поселения (рис.3.1.2).

Таблица 3.1.4 Динамика механического движения населения, чел.

| Показатели, чел. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | - | 203 | 221 | 163 | 179 | 81 |
| Выбыло | - | 192 | 143 | 196 | 154 | 112 |
| Механический прирост | - | 11 | 78 | -33 | 25 | -31 |
| Общий прирост | - | -19 | 57 | -50 | 19 | -62 |

Из приведенных таблиц видно, что прирост населения нестабильный и зависит от ряда причин:

- спад рождаемости;

- естественное старение населения;

- слабоуправляемый процесс миграции.

По состоянию на 2015-2016 гг. число прибывших незначительно превышает число выбывших.

Миграционная составляющая имеет нестабильную динамику и относится к слабоуправляемым процессам.

Следует отметить, что в муниципальном образовании наблюдается переход к регрессивной структуре населения: рост удельного веса лиц в категории пожилого населения при одновременном уменьшении доли лиц в детском возрасте. Численность населения муниципального образования поселок Михайловский по состоянию на начало 2019 г., находящегося в трудоспособном возрасте составляет 1592 человек (60,9 %) от общей численности населения, старше трудоспособного – 541 человек (20,7 %), моложе трудоспособного – 481 (18,4 %).

К негативному процессу, оказывающему влияние на общую динамику численности населения, относится и половая диспропорция между женским и мужским населением, что отражается на ряде других составляющих демографической ситуации, в частности, воспроизводстве его населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, семейном климате и т. д.

В распределении населения по половому составу на 2019 год удельный вес численности женщин (50,5%) превышает удельный вес мужчин (49,5%).

Рисунок 3.1.5 Половая диспропорция населения

Таблица 3.1.6 Национальный состав муниципального образования поселок Михайловский, %

| Русские | 78 | Украинцы | 2 | Белорусы | 0,5 | Прочие | 8,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казахи | 8 | Татары | 3 | Чуваши | 0,3 |  |  |

Этнический состав населения муниципального образования поселок Михайловский многонационален и дифференцирован по территории. В муниципальном образовании поселок Михайловский Саратовской области проживают представители более двадцати национальностей. Русское население остается преобладающим, но доля народа в общей численности населения постепенно снижается. Наблюдается увеличение численности казахов.

Национальные традиции различных этносов оказывают определённое влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

По данным на июнь 2019 г. численность безработных составила 69 человек, что составляет 4,0% от всего трудоспособного населения, соответственно, численность экономически активных составила 1631 чел. или 96,0% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

Анализ демографических особенностей позволяет отметить следующее:

- с 2005 года население снизилось на 1054 чел., то есть в среднем на 4 % в год, что говорит о значительном снижении численности;

- значительный процент безработного населения;

- половая диспропорция между мужским и женским населением.

Для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании поселок Михайловский, существует необходимость в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, так и повышения уровня рождаемости, сокращения потерь населения в результате преждевременной смертности.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения, и поддержания демографического потенциала муниципального образования необходимы достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

  - Экономическая база развития муниципального образования

Поселок Михайловский является центром муниципального образования индустриального типа.

Экономика муниципального образования в настоящее время представлена 2-мя секторами хозяйственной деятельности:

- вторичный сектор (промышленное производство)

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, социальные услуги) — обеспечивает функционирование вторичного сектора экономики муниципального образования поселок Михайловский.

Решающую роль в развитии экономики муниципального образования поселок Михайловский играет Федеральное казённое предприятие «Горный» по переработке отходов и продуктов детоксикации отравляющих веществ, образовавшихся в процессе уничтожения химического оружия, обезвреживанию или захоронению опасных отходов, образовавшихся в процессе уничтожения химического оружия, и ликвидации последствий деятельности по уничтожению запасов химического оружия. От перспектив развития объекта зависит судьба и ряда других организаций муниципального образования. Организации, осуществляющие другие виды деятельности, имеют масштабы, не сопоставимые с деятельностью предприятия по переработке отходов, образовавшихся в процессе уничтожения химического оружия.

Жилищно-коммунальное хозяйство было и остается первоочередной по важности и значимости сферой деятельности органов местного самоуправления.

Главным направлением деятельности жилищно-коммунальной сферы по – прежнему является создание комфортных условий проживания граждан, предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг населению.

МУП «ЖКХ» ЗАТО - пос. Михайловский» обеспечивает население, предприятия и учреждения муниципального образования посёлок Михайловский Саратовской области услугами по теплоснабжению, водоотведению, услугами по содержанию и обслуживанию жилищного фонда муниципального образования Михайловский, вывозу твердых коммунальных отходов.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоресурс» ЗАТО пос. Михайловский (далее МУП «Водоресурс» ЗАТО пос. Михайловский) осуществляет деятельность по холодному водоснабжению населения и предприятий посёлка Михайловский, р.п. Горный, с. Савельевка, с. Большая Сакма.

В муниципальную собственность посёлка Михайловский из федеральной собственности переданы объекты коммунального и социально-бытового назначения без финансового обеспечения их капитального ремонта, модернизации и текущего содержания, в том числе котельные, водопроводные очистные сооружения, сети канализации, трансформаторные подстанции, газовые сети, 10 многоквартирных жилых дома.

Состояние принятых в муниципальную собственность объектов характеризуется как удовлетворительное.

Проблемой МУП «ЖКХ» ЗАТО - пос. Михайловский и МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайловский является низкий уровень платежной дисциплины населения и организаций за потребленные услуги и, как следствие, задолженность самих предприятий перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Развитие малого и среднего бизнеса, активизация предпринимательской деятельности является необходимым условием стабилизации экономического роста в муниципальном образовании посёлок Михайловский Саратовской области, так как способствует социальной стабильности в обществе, обеспечению занятости населения путём создания новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает стабильность и увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

Малое и среднее предпринимательство, в основном, занято в розничной торговле и оказании услуг населению. В настоящее время оно не может выступать как серьезная альтернатива ФКП «Горный», как по занятости, так и по поступлениям в бюджет.

Несмотря на положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства, проблемы, препятствующие развитию бизнеса, имеются.

К факторам, сдерживающим развитие малого и среднего предпринимательства, относятся: недостаток собственных финансовых средств, недоступность кредитных ресурсов, чрезмерная налоговая нагрузка. Кроме того, сдерживают развитие предпринимательства и имущественные вопросы, связанные с отсутствием производственных и офисных помещений.

На территории муниципального образования посёлок Михайловский Саратовской области действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в посёлке Михайловский на 2019 - 2021 годы» в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения предпринимательской активности на территории муниципального образования Михайловский Саратовской области, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального образования посёлок Михайловский, а также создание дополнительных рабочих мест.

В рамках муниципальной программы для субъектов малого предпринимательства муниципального образования посёлок Михайловский предусмотрено оказание финансовой и имущественной поддержки.

Потребительский рынок муниципального образования посёлок Михайловский Саратовской области в 2019 году представлен 5 объектами:

- в сфере розничной торговли действуют 4 стационарных магазина смешанного типа;

- в сфере общественного питания действуют 1 столовая на 50 посадочных мест.

На территории муниципального образования посёлок Михайловский Саратовской области отсутствуют специализированные магазины, в которых представлены сложные бытовые товары, музыкальные инструменты, меховые изделия, мебель.

  - Жилищный фонд и жилищное строительство

По состоянию на начало 2019 года жилищный фонд муниципального образования поселок Михайловский составляет 49,0 тыс. м2. Общая площадь жилого фонда постоянно меняется, что напрямую связано с приватизацией объектов недвижимости. Всего в муниципальном образовании 248 жилых домов, из них 238 - домов коттеджной застройки и 10 – многоквартирных домов.

Жилой фонд с 2012 года увеличился на 2,2 тыс. м2. Следовательно, за период с 2012 по 2019 гг. строилось в среднем за год по 0,3 тыс. м2 жилья.

Подавляющая часть жилого фонда находится в частной собственности, представляя собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными земельными участками. Возведение большинства жилых домов в муниципальном образовании началось после 1995 года.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов составляет 19 м2 на 1 человека. Однако обеспеченность жилищным фондом остается актуальной проблемой для муниципального образования.

Рассмотрим характеристику жилищного фонда муниципального образования поселок Михайловский:

Таблица 4.2.1 Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 49,0 |
| 2 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 0 |
| 3 | Количество дворов | шт. | 404 |
| 4 | Газифицировано домов | шт. | 248 |

Благоустройство жилого фонда муниципального образования поселок Михайловский имеет удовлетворительное состояние. По договорам технического обслуживания многоквартирные жилые дома обслуживает МУП «ЖКХ ЗАТО» - пос. Михайловский.

Общая обеспеченность жилищного фонда:

- водопроводом составляет 100 %;

- сетевым газом составляет 100 %;

- канализацией составляет 100%.

Все жилые дома в муниципальном образовании поселок Михайловский с индивидуальным отоплением.

Таблица 4.2.2 Перспектива развития жилищного фонда муниципального образования поселок Михайловский

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2019 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 2614 | 3000 |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 19 | 18,5 |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 49000 | 59596 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | - | - |
| 6 | Объемы возможного строительства | м2 | - | - |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | 49000 | 59596 |

Территориальное развитие муниципального образования посёлок Михайловский Саратовской области намечается проводить за счёт капитального строительства на свободных землях.

Предусмотрено капитальное строительство на свободных территориях многоэтажной 3-х этажной застройки.

В зоне существующей застройки предусматривается благоустройство территорий.

Для реализации планируемого развития жилищного фонда в муниципальном образовании поселок Михайловский предусматривается:

- Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок, составляет 10596  м2 общей площади;

- Убыль жилищного фонда не планируется;

- На планируемый срок предусмотрена реконструкция казармы под малосемейный жилой дом;

- Строительство 6 многоквартирных жилых домов (количество квартир в каждом - 33).

- СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Культурно-бытовое обслуживание населенных пунктов представлено довольно развитой системой учреждений.

Характеристика объектов социально-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

  - Учреждения образования и воспитания

Краткая характеристика объектов образования, расположенных в пределах территории, приведена ниже.

Таблица 5.1.1 Учреждения образования и воспитания МО пос. Михайловский

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Проектное количество мест | Фактическое количество мест | Балансодержатель | Теплоснабжение | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ Детский сад №1 «Сказка» | пос. Михайловский, ул. Михайловская, д. 22 | 150 | 100 | Администрация муниципального образования поселок Михайловский | Центральн. | 2002 |
| 2 | МДОУ Детский сад №1 «Сказка» | пос. Михайловский, ул. Химиков, д. 11 | 50 | 27 | Администрация муниципального образования поселок Михайловский | Центральн. | 2014 |
| 3 | МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» | пос. Михайловский, ул. 60 лет Победы, д. 1 | 220 | 256 | Администрация муниципального образования поселок Михайловский | Центральн. | 2006 |

Дошкольное учреждение муниципального образования поселок Михайловский МДОУ Детский сад №1 «Сказка» имеет 2 здания. Первое здание на 150 мест расположен в пос. Михайловский, а второй на 50 мест в пос. Новооктябрьский.

Основной целью деятельности МДОУ Детский сад №1 «Сказка» является осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

Основными задачами учреждения являются: Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.

В МДОУ Детский сад №1 «Сказка» созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей: физкультурно-музыкальный зал, кабинеты: методический, учителя-логопеда, педагога-психолога, изостудия, создан мини-музей «Русская изба». Имеется современная информационно-техническая база: система мультимедиа, компьютеры, муз. центры, магнитофоны, видео и аудио материалы для работы с детьми, дидактические материалы, методическая и художественная литература.

В МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» для проведения учебно-воспитательного процесса имеются предметные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, актовый зал, спортивный зал с раздевалками и душевыми, библиотека, музейный уголок. В состав МОУ СОШ посёлка Михайловский также входит спортивный объект блок В - плавательный бассейн «Дельфин». В бассейне проводятся занятия для учащихся школы - с 7 по 11 классы (1 час в неделю- 7-9 классы, 2 часа в неделю – 10-11 классы). Также занятия оздоровительного плавания доступны для желающего населения не только посёлка Михайловский, но и Краснопартизанского района Саратовской области.

Следует отметить, что образовательные учреждения муниципального образования поселок Михайловский находятся в специальных зданиях, которые имеют удовлетворительное техническое состояние.

  - Культурно-досуговые учреждения

В муниципальном образовании поселок Михайловский функционирует единственное муниципальное учреждение культуры «Дом культуры посёлка Михайловский». Основные характеристики приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 Культурно-досуговые учреждения

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Проектное количество мест | Фактическое количество мест | Количество кружков | Балансодержатель | Теплоснабжение | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Дом культуры» | пос. Михайловский, ул. 60 лет Победы, д.7 | 200 | 160 | 14 | Администрация муниципального образования поселок Михайловский | Центральн. | 2009 |

Развитие культурно-досуговой деятельности поселка одна из основных целей работы Дома культуры.

В учреждении культуры с детьми постоянно проводится работа по различным направлениям: нравственное, эстетическое, патриотическое, профилактическое, экологическое воспитание.

Для молодежи проводятся различные мероприятия: вечера отдыха, конкурсные программы, два раза в неделю проводятся дискотеки. Большое внимание уделяется военно-патриотическому и эстетическому воспитанию молодежи, привлекая их к организации и проведению мероприятий, посвященных государственным и народным праздникам.

Важное значение в работе с детьми и подростками и представителями более старшего возраста имеет их занятость в кружках художественной самодеятельности.

МКУК «Дом культуры» муниципального образования поселок Михайловский имеет удовлетворительное техническое состояние здания.

Обеспеченность населения клубными учреждениями удовлетворяет потребностям населения.

Следует отметить, что на территории МО имеется 7 обустроенных детских площадок и 3 игровые спортивные площадки.

  - Учреждения здравоохранения

Для получения квалифицированной медицинской помощи жители населенных пунктов муниципального образования поселок Михайловский обращаются в следующие учреждения здравоохранения.

Таблица 5.3.1 Учреждения здравоохранения МО пос. Михайловский

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Проектное количество мест | Фактическое количество мест | Балансо- держатель | Теплоснабжение | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» - «Медико-санитарная часть № 2» | пос. Михайловский, ул. Возрождение, д.17 | - | 2713 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" | Центральн. | 2008 |
| 2 | ГАУ СО «Михайловский психоневрологический интернат» | пос. Михайловский, ул. Химиков, д.16 | 565 | 558 | - | Центральн. | 2006 |

В состав филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения «Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» - «Медико-санитарная часть № 2» входит поликлиника №3, которая расположена на территории муниципального образования пос. Михайловский и предназначена для оказания медицинской помощи его жителям и работникам предприятий, осуществляющим свою деятельность на этой территории. В своем составе имеет кабинеты для амбулаторного приема врачей, лабораторию, прививочный кабинет, изолятор, кабинет для медицинского (наркотического) освидетельствования, медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых). В поликлинике оказывается доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу, лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), амбулаторно-поликлиническая помощь по терапии, акушерству и гинекологии, педиатрии, неврологии в части проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий, направленных на выявление заболеваний на ранней стадии развития; проводится иммунопрофилактика прикрепленного контингента.

На базе врачебной амбулатории ФГБУЗ СМЦ ФМБА России был открыт аптечный пункт.

Ранее на базе Федерального государственного учреждения здравоохранения «Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» - «Медико-санитарная часть № 2» существовало отделение скорой медицинской помощи, но оно было закрыто. И теперь на территории муниципального образования нет отделения скорой медицинской помощи.

За оказанием скорой медицинской помощи население муниципального образования может обратиться в отделение скорой медицинской помощи р.п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области.

Так же жители населенных пунктов муниципального образования поселок Михайловский имеют возможность обратиться за консультацией к более узким специалистам в поликлинический консультативно-диагностическом центре, расположенный в р.п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области.

Предметом деятельности ГАУ  СО «Михайловский психоневрологический интернат» является социальное обслуживание граждан страдающих психическими хроническими заболеваниями старше 18 лет, нуждающихся в уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах.

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией (психиатрия, терапия, сестринское дело, физиотерапия, гинекология, диетология, экспертиза контроля качества медицинских услуг, организация сестринского дела, медицинский массаж, медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый), функциональная диагностика, лечебное дело, организация сестринского дела, неврология.

Учреждения здравоохранения муниципального образования поселок Михайловский имеют удовлетворительное техническое состояние зданий.

  - Объекты спортивного назначения

В муниципальном образовании поселок Михайловский созданы все условия для занятия населения физической культурой и спортом.

Таблица 5.4.1 Объекты физической культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Площадь, м2 | Здание специальное или приспособленное | Год постройки | Год реконструкции | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МОУ «СОШ пос. Михайловский» | пос. Михайловский, ул. 60 лет Победы, д. 2 | 346,1 | специальное | 2006 | - | 4643 |
| 2 | Хоккейная коробка | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Плавательный бассейн «Дельфин» МОУ «СОШ пос. Михайловский» | пос. Михайловский, ул. 60 лет Победы, д. 3 | 1807 | специальное | 2014 | - | 4877 |
| 4 | МКУ «СШ МО п. Михайловский» | пос. Михайловский, ул. Михайловская, д. 35 | 188,6 | приспособленное | 2002 | - | 773.4 |
| 5 | МКУ «СШ МО п. Михайловский» | пос. Михайловский, ул.Возрождение, 16 |  | приспособленное | 2002 |  |  |

В МКУ «СШ МО п. Михайловский» функционируют секции по видам спорта: волейбол, футбол, тяжелая атлетика, бокс, легкая атлетика, плавание, хоккей, лыжи. В секциях занимается 236 человек.

На территории муниципального образования поселок Михайловский установлена хоккейная коробка, которая в летнее время года переоборудуется в футбольную площадку.

В пос. Михайловский по переулку Радужный организована новая спортивно-досуговая площадка. Выполнено основание волейбольной площадки из песчаной смеси, а так же поле для мини футбола выровнено и подготовлено для высадки газонной травы. Установлены футбольные ворота, баскетбольная стойка и волейбольная сетка.

Следует отметить, что физкультурно-спортивные объекты объединены с общеобразовательными школами, а также с иными учреждениями с целью сокращения территории.

Спортивные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

Нормы расчета спортивных залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Обеспеченность спортивными объектами в муниципальном образовании поселок Михайловский достаточная. Однако необходимо увеличить численность жителей муниципального образования, занимающихся физкультурой и спортом.

  - Учреждения общественного питания, торговли, сферы услуг

Функционирование объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания находится в сфере обслуживания индивидуального предпринимательства. Потребность в них определяет рынок.

Учреждение общественного питания представлено зданием столовой, расположенной по адресу: пос. Михайловский, мкр. Солнечный, д.7, площадью 620,2 м2.

Услуги общественного питания независимо от типа предприятия должны соответствовать основным показателям: целевому назначению, безопасности и экологичности, культуре обслуживания, социальной адресности.

Важное значение для городского округа имеет доведение до потребителей товаров и услуг розничной торговли.

Всего на территории муниципального образования действует 4 объекта торговли.

В основном все объекты торговли специализируются на розничной реализации продуктов питания и сопутствующих товаров, а также реализации хозтоваров, стройматериалов и прочих товаров.

На территории муниципального образования поселок Михайловский работает баня, которая предоставляет населению услуги бани, парикмахерской, сауны.

Гостиницы в муниципальном образовании отсутствуют.

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

  - Социальное обслуживание населения

Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения муниципального образования поселок Михайловский осуществляет Управления социальной поддержки населения Краснопартизанского района Саратовской области (далее – ГКУ СО УСПН).

Задачей учреждения является создание условий для устранения обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для преодоления или снижения остроты социальных проблем, лежащих в основе сложившейся жизненной ситуации, реализации их законных прав и интересов.

Социальные услуги предоставляются в порядке очереди.

ГАУ СО «Михайловский психоневрологический интернат» является подведомственным учреждением  Министерства  труда и социальной защиты  Саратовской области.

ГАУ СО «Михайловский психоневрологический интернат» предоставляет социальное обслуживание в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц:

| Количество койко-мест | Количество человек на 05.03.2020г. | Поступило в учреждение с начала 2020г. | Выбыло из учреждения с начала 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 565 | 558 | 4 | 9 |

  - Организация ритуальных услуг

На территории муниципального образования поселок Михайловский нет действующего кладбища.

Для оказания ритуальных услуг жители муниципального образования пос. Михайловский обращаются на действующее кладбище р.п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области.

  - Объекты религиозного назначения

На территории муниципального образования поселок Михайловский отсутствуют объекты религиозного назначения. Ближайшие религиозные организации расположены в р.п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области.

  - Объекты специального назначения

В муниципальном образовании поселок Михайловский функционирует Федеральное казённое предприятие «Горный» по переработке отходов и продуктов детоксикации отравляющих веществ, образовавшихся в процессе уничтожения химического оружия, обезвреживанию или захоронению опасных отходов, образовавшихся в процессе уничтожения химического оружия, и ликвидации последствий деятельности по уничтожению запасов химического оружия.

В муниципальном образовании поселок Михайловский существует муниципальное учреждение МУ «ЕДДС-112 МО п. Михайловский» (далее ЕДДС).

Учреждение создано в целях повышения готовности администрации и служб пос. Михайловский к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).

В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечивает:

- прием от населения, организаций сообщений о любых (от мелких аварий до сообщений о предпосылках и возникновении ЧС) чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС;

- обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки дежурства и представление соответствующих докладов по подчиненности;

- поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и средств связи.

Также в муниципальном образовании существует Специальная пожарная часть № 3 Специального отдела №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 46 МЧС России».

При планировании рационального сбора ТКО в муниципальном образовании поселок Михайловский предусмотрена система сбора ТКО, при которой в жилом фонде, а также возле учреждений, магазинов и школы, размещаются специальные контейнерные площадки для мусоросборников – контейнеров вместимостью 0,75 м3.

Движение мусоровозов по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения до полной загрузки специальной автомашины.

Твердые коммунальные отходы из муниципального образования поселок Михайловский вывозятся на договорных отношениях на полигон р.п. Горный Краснопартизанского района Саратовской области.

На территории муниципального образования нет действующих скотомогильников.

- ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

  - Территория муниципального образования. Существующее положение

В соответствии с законом Саратовской области от 23.12.2004 г. №79-ЗСО «О городских округах» и его изменениями в состав территории муниципального образования поселок Михайловский определены границы МО, включающего населенные пункты: поселок Михайловский, поселок Новооктябрьский.

В настоящее время границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, не определены и нуждаются в окончательном закреплении в составе настоящего проекта в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

В основе архитектурно-планировочной структуры пос. Михайловский и пос. Новооктябрьский радиально-периметральная и периметральная схема размещения основных улиц, что придает поселкам разнообразие и архитектурную привлекательность.

Разобщенность поселений поселка Михайловский и поселка Новооктябрьский (2 км) наложило особую специфику на формирование архитектурно-планировочных решений единого городского округа пос. Михайловский.

Общественно-деловой центр сформирован в центральной части поселка Михайловский, в поселке Новооктябрьский общественно-делового центра нет. Общие соединяющие объекты инфраструктуру предусмотрены исходя из минимальных расстояний до них от жилых зон.

Таким образом, обеспечивается целостность МО пос. Михайловский.

Из общего количества земель застроено порядка 33,5%, в том числе около 6,3 % входит в состав жилых и общественно-деловых зон, остальные – в состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

  - Территориальные ресурсы

С целью определения территориальных ресурсов для развития городского округа на стадии генерального плана, была выполнена оценка территории, в процессе которой были определены:

- планировочные ограничения в использовании территорий населенных пунктов;

- источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

- степень соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

- зоны с особыми условиями использования территории.

Оценивались территории в пределах застройки, а также прилегающие к ним территории МО. Особое внимание уделено зонам с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов территории, на которых возможна организация жилых, общественно-деловых.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие муниципального образования, проектное функциональное зонирование и укрупнённая планировочная структура территории.

Площади территорий населенных пунктов муниципального образования в установленных генеральным планом границах представлены в таблице 6.2.1. Расчет площадей выполнен геодезическим методом.

Таблица 6.2.1 Территория в границах населенных пунктов муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Площадь земель в существующих границах, га | Площадь земель в установленных генеральным планом границах, га |
| --- | --- | --- |
| пос. Михайловский | - | 134,67 |
| пос. Новооктябрьский | - | 105,97 |

Таблица 6.2.2 Перечень земельных участков, которые включались в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования поселок Михайловский, или исключались из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Мероприятие | Цель планируемого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64:18:000000:135(1) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатации воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ (Для размещения воздушных линий электропередачи) |
| 2 | 64:18:000000:135(2) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатации воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ (Для размещения воздушных линий электропередачи) |
| 3 | 64:18:000000:135(3) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатации воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ (Для размещения воздушных линий электропередачи) |
| 4 | 64:18:000000:135(4) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатации воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ (Для размещения воздушных линий электропередачи) |
| 5 | 64:18:000000:1695(1) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 6 | 64:18:000000:1695(10) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 7 | 64:18:000000:1695(11) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 8 | 64:18:000000:1695(12) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 9 | 64:18:000000:1695(13) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 10 | 64:18:000000:1695(14) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 11 | 64:18:000000:1695(2) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 12 | 64:18:000000:1695(3) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 13 | 64:18:000000:1695(4) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 14 | 64:18:000000:1695(5) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 15 | 64:18:000000:1695(6) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 16 | 64:18:000000:1695(7) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 17 | 64:18:000000:1695(8) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 18 | 64:18:000000:1695(9) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатаций линий ВЛЭП 10кВ (Для размещения иных объектов энергетики) |
| 19 | 64:18:020501:1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической д | Исключение участка из границ | Земельный участок объекта по переработке отходов и продуктов детоксикации отравляющих веществ, образовавшихся в процессе уничтожения химического оружия, обезвреживанию или захоронению опасных отходов, образовавшихся в процессе уничтожения химического оружия |
| 20 | 64:18:020501:316 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности | Исключение участка из границ | Нефтехимическая промышленность (Для размещения иных объектов промышленности) |
| 21 | 64:18:020501:318(1) | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для сельскохозяйственного производства (Для сельскохозяйственного производства) |
| 22 | 64:18:020501:318(2) | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для сельскохозяйственного производства (Для сельскохозяйственного производства) |
| 23 | 64:18:020501:38 | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для производства сельскохозяйственной продукции (Для иных видов сельскохозяйственного использования) |
| 24 | 64:18:020501:39 | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для производства сельскохозяйственной продукции (Для иных видов сельскохозяйственного использования) |
| 25 | 64:18:020501:53 | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для производства сельскохозяйственной продукции (Для иных видов сельскохозяйственного использования) |
| 26 | 64:18:020501:55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для сельскохозяйственного производства (Для сельскохозяйственного производства) |
| 27 | 64:18:020501:57(1) | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для сельскохозяйственного производства (Для сельскохозяйственного производства) |
| 28 | 64:18:020501:57(2) | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для сельскохозяйственного производства (Для сельскохозяйственного производства) |
| 29 | 64:18:020501:58(1) | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для сельскохозяйственного производства (Для сельскохозяйственного производства) |
| 30 | 64:18:020501:58(2) | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для сельскохозяйственного производства (Для сельскохозяйственного производства) |
| 31 | 64:18:050601:136 | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Под автодорогой от развилки на ВОС, промзону до мик.Солнечный (Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов) |
| 32 | 64:18:050601:189(1) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатацию сооружения воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ (Для размещения воздушных линий электропередачи) |
| 33 | 64:18:050601:189(2) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатацию сооружения воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ (Для размещения воздушных линий электропередачи) |
| 34 | 64:18:050601:189(3) | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для размещения и эксплуатацию сооружения воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ (Для размещения воздушных линий электропередачи) |
| 35 | 64:18:050701:37 | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Под автодорогой от развилки на ВОС, промзону до мик.Солнечный (Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов) |
| 36 | 64:18:052001:100 | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Под проездную дорогу к Дому оператора (Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов) |
| 37 | 64:18:052001:4 | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для эксплуатации объектов г.о. к р.п. Горный от 107 км. магистрального газопровода Мокроус-Тольятти-Самара (Для размещения газопроводов) |
| 38 | 64:18:052001:5 | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Для эксплуатации объектов г.о. к р.п. Горный от 107 км. магистрального газопровода Мокроус-Тольятти-Самара (Для размещения газопроводов) |
| 39 | 64:18:052001:97 | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Под одноэтажное здание - дом оператора (Для малоэтажной застройки) |
| 40 | 64:18:052001:98 | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Под автоматическую газораспределительную подстанцию (Для размещения газопроводов) |
| 41 | 64:18:052001:99 | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | Под автодорогой АГРС-Дом оператора (Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов) |
| 42 | 64:18:052101:34 | Земли населенных пунктов | Исключение участка из границ | под автодорогой от развилки на ВОС, промзону до мик.Солнечный (Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов) |
| 43 | 64:18:060101:111 | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для организации крестьянского (фермерского) хозяйства (Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства) |
| 44 | 64:18:060101:63 | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для производства с/х продукции (Для сельскохозяйственного производства) |
| 45 | 64:18:060101:64 | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключение участка из границ | Для производства с/х продукции (Для сельскохозяйственного производства) |

  - Функциональное зонирование

Функциональное зонирование населенных пунктов произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства, конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов, природными условиями.

Согласно ст.7 Земельного кодекса земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В результате функционального зонирования вся территория муниципального образования делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования, соответствующим градостроительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- современное использование территории;

- концентрация социальной инфраструктуры и населения

- градостроительных ограничений;

- положения Земельного, Водного, Градостроительного кодексов Российской Федерации.

По характеру преимущественной деятельности выделяются основные типы функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона озелененных территорий специального назначения;

- зона рекреационного назначения;

- зона акваторий;

- зона режимных территорий;

- зона специального назначения;

- иные зоны.

- Жилые зоны - предназначены для преимущественного жилищного строительства в границах населенных пунктов. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Зоны сельскохозяйственного использования - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); предназначены для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения, за исключением линейных объектов, представлены в таблице 6.4.1 Расчет площадей функциональных зон выполнен картометрическим методом.

Границы функциональных зон отображены на картографических материалах Проекта.

Таблица 6.3.1 Параметры функциональных зон, выделенных на картах функционального зонирования муниципального образования поселок Михайловский

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь земель функциональной зоны, га | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны, в том числе |  |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 56,35 | Сущ. |
| 1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44,9 | План. |
| 1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей, включая мансардный) | 3,82 | Сущ. |
| 1.4 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей, включая мансардный) | 12,31 | План. |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе |  |  |
| 2.1 | Многофункциональные общественно-деловые зоны |  |  |
| 2.1.1 | Зона объектов торговли | 0,08 | Сущ. |
| 2.1.2 | Зона общегородского центра | 0,9 | Сущ. |
| 2.1.3 | Зона объектов торговли | 0,35 | Сущ. |
| 2.1.4 | Зона объектов общественного питания | 0,39 | Сущ. |
| 2.2 | Зоны специализированной общественной застройки |  |  |
| 2.2.1 | Зона объектов физической культуры и массового спорта | 0,99 | Сущ. |
| 2.2.2 | Зона общеобразовательных организаций | 0,87 | Сущ. |
| 2.2.3 | Зона объектов социального назначения | 3,01 | Сущ. |
| 2.2.4 | Зона объектов культуры и искусства | 0,22 | Сущ. |
| 2.2.5 | Зона дошкольных образовательных организаций | 1,69 | Сущ. |
| 2.2.6 | Зона объектов здравоохранения | 8,76 | Сущ. |
| 2.2.7 | Зона объектов коммунально-бытового назначения | 0,27 | Сущ. |
| 3 | Производственные зоны |  |  |
| 3.1 | Производственная зона | 464,18 | Сущ. |
| 3.2 | Коммунально-складская зона | 3,38 | Сущ. |
| 3.3 | Научно-производственная зона | 0,04 | Сущ. |
| 4 | Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |
| 4.1 | Зона объектов теплоснабжения | 0,98 | Сущ. |
| 4.2 | Зона объектов электроснабжения | 0,87 | Сущ. |
| 4.3 | Зона объектов водоснабжения | 0,02 | Сущ. |
| 4.4 | Зона объектов водоотведения | 15,33 | Сущ. |
| 4.5 | Зона объектов газоснабжения | 0,41 | Сущ. |
| 4.6 | Зона объектов газоснабжения | 0,02 | Сущ. |
| 4.7 | Зона объектов связи | 0,07 | Сущ. |
| 4.8 | Зона инженерной инфраструктуры иных видов | 0,51 | Сущ. |
| 5 | Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |
| 5.1 | Зона объектов автомобильного транспорта | 22,08 | Сущ. |
| 5.2 | Зона объектов железнодорожного транспорта | 25,56 | Сущ. |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 6.1 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 574,96 | Сущ. |
| 7 | Зоны рекреационного назначения |  |  |
| 7.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 6,48 | Сущ. |
| 7.2 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 18,67 | План. |
| 7.3 | Иные рекреационные зоны | 1,72 | Сущ. |
| 7.4 | Иные рекреационные зоны | 3,07 | План. |
| 8 | Зоны специального назначения |  |  |
| 8.1 | Зона кладбищ | 0,41 | Сущ. |
| 8.2 | Зона кладбищ | 4,27 | План. |
| 8.3 | Зона озелененных территорий специального назначения | 40,52 | Сущ. |
| 8.4 | Зона озелененных территорий специального назначения | 1,8 | План. |
| 8.5 | Зона режимных территорий | 3,27 | Сущ. |
| 9 | Зоны природного ландшафта |  |  |
| 9.1 | Зона акваторий | 10,32 | Сущ. |
| 9.2 | Иные зоны | 597,93 | Сущ. |
|  | ВСЕГО: | 1931,78 |  |

Положительными факторами сложившегося функционального зонирования являются:

- наличие свободных территорий для дальнейшего развития населенных пунктов;

Существующая застройка сохраняется на планируемый срок генплана с проведением необходимой модернизации инфраструктуры.

  - Планировочные ограничения

Согласно Градостроительному кодексу ст.1 зонами с особыми условиями использования территории являются - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории МО действуют градостроительные ограничения территории, определяемые следующими аспектами:

- ограничения по функциональным базовым признакам;

- неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также состояние окружающей среды;

- транспортно-коммуникационные ограничения;

- эколого-гигиенические ограничения.

  - Объекты культурного наследия

На территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), зоны охраны объектов историко-культурного наследия (археологии).

В соответствии с п. 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязано незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

  - Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей градостроительного развития территории выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующих нормативных документов.

Земельные участки, включаемые в состав зон, не изымаются, но в их границах вводится особый режим, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

На территории МО к основным зонам градостроительного использования относятся:

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных объектов;

- санитарные разрывы (от транспортных коммуникаций, от инженерных коммуникаций);

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- иные планировочные ограничения.

    - Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов регламентируется ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации. Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ввиду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов водных объектов муниципального образования устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы – 50 м для всех водных объектов.

Согласно ст.65 Водного кодекса устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Статьей 6 Водного кодекса установлено, что полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50-ти метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода (согласно СанПиН 2.1.4.1110-02):

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Охранная зона сетей канализации при обычных условиях устанавливается в зависимости от диаметра труб:  до 600 мм – не менее 5 метров от стенок трубопровода; 1000 мм и более – от 10 до 25 метров в каждую сторону, в зависимости от предназначения канализационной сети и состава грунта, в котором проложен трубопровод (согласно СанПиН 2.1.4.1110 п. 2.4.3 (а,б), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 18.13330.2011).

    - Охранные зоны электрических сетей

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2019 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач на следующих расстояниях:

- до 1 кВ – 2м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- 1–20 кВ – 10м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 – 15м;

- 110 – 20 м.

Охранная зона трансформаторных подстанций,  согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160, соответствует охранной зоне высшего напряжения воздушной линии электропередач.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

    - Охранные зоны газораспределительных сетей

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

    - Санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральный нефтепровод, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 «Свод правил градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – кА до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (от 50 до 1000м).

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающем уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Режим использования территории санитарно-защитной зоны определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На картографических материалах генерального плана отображены санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов на основании нормативных требований, определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В дальнейшем размер нормативно установленной санитарно-защитной зоны должен быть подвержен выполненным в соответствии с действующим законодательством проектом организации санитарно-защитной зоны.

- ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

  - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Одним из необходимых условий успешного развития территории и создания нормальных условий жизни населения, обеспечения работы промышленных предприятий, подачи воды при пожаротушении является организация бесперебойного хозяйственно-питьевого водоснабжения, базирующегося на надежных источниках.

Водоснабжение муниципального образования поселок Михайловский осуществляется от поверхностного водозабора из реки Большой Иргиз мощностью 3000м3/сутки, проектная мощность составляет 12500м3/сутки. Вода проходит центральный полный цикл очистки и подается потребителю очищенной, соответствующей СанПинам и ГОСТам.

Водоснабжением в муниципальном образовании поселок Михайловский занимается предприятие МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайловский, созданное в 2015г., которое обеспечивает питьевой водой также население р.п. Горный, с. Савельевка и Большая Сакма  Краснопартизанского муниципального района Саратовской области.

Водопроводные сети введены в эксплуатацию в 2002 – 2003 годах. Представляют собой трубы из стали и полиэтилена, диаметр которых составляет от 315 до 426 мм. Протяженность водопроводных сетей составляет 59,9 км. Износ сетей водоснабжения для  полиэтиленовых труб составляет 18%, для стальных - 45%.

По всем участкам водопроводной сети прокладка труб подземная.

Протяженность водопровода от водозабора до водоочистных сооружений (в 2 нитки) составляет 15 км.

Процент охвата населения централизованным водоснабжением составляет 100%. В многоквартирных жилых домах и индивидуальной жилой застройке холодное водоснабжение осуществляется из централизованной системы водоснабжения. Скважины и водозаборные колонки отсутствуют. Подача воды производится электрическим насосом и подается потребителям по магистральным сетям.

Объем услуг, реализуемых по приборам учета составляет 100%.

Санитарно-техническое состояние системы удовлетворительное. Фактический износ сети системы водоснабжения составляет 30%. Острой проблемой в водоснабжении данной территории является большой износ водопроводных сетей - от линий водопровода от водозаборных сооружений до площадки водоочистных сооружений.

Плохое состояние, отсутствие технического обслуживания водозаборных и водопроводных сооружений сказывается на качестве воды централизованных источников водоснабжения.

В целях недопущения чрезвычайной ситуации по водоснабжению необходима замена 28,4 км металлической трубы диаметром 426 мм на полиэтиленовую 315 мм.

Водоотведение

Обслуживание системы водоотведения в пос. Михайловский осуществляет МУП «ЖКХ» ЗАТО - пос. Михайловский». Сети водоотведения находятся в собственности муниципального образования. Канализационные очистные сооружения находятся в собственности  ГП  Горновское  Краснопартизанского района Саратовской области.

Водоотведение в муниципальном образовании представляет собой как централизованные канализационные сооружения, так и выгребные ямы.

В пос. Новооктябрьский вся канализация до канализационной насосной станции (КНС-8) самотечная, после КНС-8 подача канализационных стоков осуществляется под давлением.

В пос. Михайловский водоотведение осуществляется как централизованно, так и с помощью выгребных ям.

Все организации и частично жилой фонд обеспечены централизованным водоотведением. В жилом фонде усадебного типа частично присутствуют выгребные ямы.

Сточные воды из выгребных ям вывозятся специализированным автотранспортом.

Протяженность сетей водоотведения составляет примерно 18,5 км. Оборудование очистных сооружений канализации введено в эксплуатацию в 2002 году. Большая часть сети водоотведения по типу прокладки представляет собой надземную и состоит из асбестоцемента. Фактический износ системы сетей системы водоотведения составляет 30%.

  - Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Теплоснабжение многоквартирной и жилой застройки представлено индивидуальными источниками отопления – 2х-контурными газовыми котлами. Объекты социальной сферы и общественные здания, к которым относятся:

- МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»;

- МДОУ Детский сад №1 «Сказка»;

- Поликлиника №3;

- Администрация МО пос. Михайловский;

- ГАУ СО «Михайловский психоневрологический интернат»;

- ПП №6 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области;

- СПСЧ №3 СО №1 ФГКУ «СУ ФПС №46 МЧС России»;

- ОП ГАУ СО «МФЦ» в п. Михайловский;

- МКУК «ДК» МО п. Михайловский Саратовской области и др.

На данный момент  на территории ГАУ  СО «Михайловский психоневрологический интернат» ведутся работы по установлению блочно-модульной котельной для теплоснабжения  помещений своего учреждения.

Горячее водоснабжение МО пос. Михайловский индивидуальное. В качестве топлива в муниципальном образовании используется газ.

Горячее водоснабжение соответствует санитарным нормам и правилам подачи горячей воды.

Подача тепловой энергии во время отопительного сезона осуществляется от системы теплоснабжения с помощью секционных водонагревателей. Вне отопительного сезона - от электрических либо комбинированных приборов.

Единой теплоснабжающей организацией является МУП «ЖКХ» ЗАТО - пос. Михайловский. Протяженность тепловых сетей составляет 8 км. На территории МО действует 4 котельных. Износ оборудования котельных и сети системы теплоснабжения составляет 40%. Диаметр труб тепловых сетей составляет от 57 до 200 мм. Прокладка труб осуществлена как наземно, так и подземно.

В рамках программы комплексного развития установлены новые блочно-модульные котельные по ул. Возрождение, д.16 и 60 лет Победы, д.5.

Следует отметить, что объем услуг, реализуемых по приборам учета составляет 100%. Подача горячего водоснабжения и теплоснабжения осуществляется бесперебойно.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи, с чем новое строительство котельных не планируется.

  - Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования поселок Михайловский в настоящее время предусмотрено от электрических сетей ПАО «МРСК Волги» и ООО «ТЭК».

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от подстанций «Горновская» и «Степная».

От подстанции «Горновской» отходит 2 линии ЛЭП до пос. Михайловский посредством передачи по двум фидерам 10кВт, подающим напряжение на трансформаторные подстанции, расположен  пос. Михайловский

От подстанции «Степная» также отходят 2 линии ЛЭП до центрального распределительного пункта (далее ЦРП). От ЦРП происходит распределение до всех трансформаторных подстанций (далее ТП), расположенных на территории пос. Новооктябрьский, посредством воздушных и кабельных линий напряжением 10 кВ.

На территории муниципального образования находится 13 понижающих трансформаторных подстанций. Опоры линий электропередач железобетонные и металлические.

  - Газоснабжение

Газоснабжающей организацией МО поселок Михайловский является ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов». Снабжение природным газом производится
через АГРС «Горный» и АГРС «Тула» от магистрального газопровода
«Мокроус-Тольятти» (с Р=5,5 мПа, Д=520).

Система газоснабжения состоит из ГРП и ГРПШ, надземных и подземных распределительных газопроводов. Протяженность надземных стальных газопроводов составляет 10,5 км, подземных полиэтиленовых - 12,2 км.

Транспортировка газа по газораспределительным сетям происходит непосредственно до конечных потребителей.

Снабжение газом постоянное, бесперебойное. Центральным газоснабжением в МО охвачено 100% населения.

  - Связь

Обеспечение населения муниципального образования услугами связи является приоритетной задачей органов местного самоуправления. Относится к вопросам местного значения поселения.

    - Почтовая связь

На территории муниципального образования пос. Михайловский почтовую связь обеспечивает отделение ФГУП «Почта России», находящееся в р.п. Горный Краснопартизанского муниципального образования Саратовской области. Регулирование деятельности осуществляется на законодательном уровне. Доставка корреспонденции осуществляется на автомашине из Балаковского почтамта. После сортировки доставку почты до адресата производят почтальоны пешим порядком.

Отделение почты располагается в приспособленном здании по адресу: Краснопартизанский муниципальный района, р.п. Горный, ул. Краснопартизанская, д. 32.

    - Телефонная связь и телевещание

В последние годы ведется активное развитие сети связи, обеспечивающей доступность современных коммуникативных услуг и развитие цифровых технологий.

На территории муниципального образования имеется вышка сотовой связи ПАО «МТС». Телефонную связь обеспечивают ПАО «Ростелеком» и представительства компаний сотовой связи. Предоставляются услуги проводного высокоскоростного доступа к сети Интернет, а также высокоскоростной мобильный интернет.

Население имеет возможность приема программ по сети цифрового спутникового вещания через спутниковые тарелки компаний МТС и Триколор.

    - Радиовещание

На территории муниципального образования проводного радиовещания нет. Локальная система оповещения организована через предприятие «ФКП Горный».

  - Внешний транспорт

На территории муниципального образования поселок Михайловский внешний транспорт представлен одним видом: автомобильным. Автомобильный транспорт является наиболее доступным, на долю которого приходится основная доля перевозок пассажиров и грузов.

Дороги федерального и регионального значения на территории МО отсутствуют.

В северной части муниципальное образование пересекает отвод железнодорожной линии Ершов — Пугачевск — Самара. Дорога однопутная, на тепловозной тяге. Остановочных пунктов на территории городского округа пос. Михайловский нет.

  - Автомобильные дороги

Требованиям нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения, на территории Михайловский не соответствуют в полной мере 0,235 км дорог. Протяженность линий освещения на дорогах составляет 12,162 км.

Искусственные сооружения на территории МО отсутствуют.

Автомобильный парк МО составляет 1400 автомобилей, находящихся в собственности граждан. Норма, принятая в Саратовской области на 1000 жителей составляет 100 автомобилей.

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Хранение автотранспорта населения, проживающего в многоэтажных кварталах, происходит на придомовой территории.

Следует отметить, что с 2019 года на территории МО имеется муниципальная автостоянка, площадью 1942 м2, которая рассчитана на 50 автомобилей.

Развитие транспортной инфраструктуры городского округа происходит на основе программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, рассчитанной на 2018-2027 гг.

Улично-дорожная сеть в селитебной территории муниципального образовании посёлок Михайловский Саратовской области имеет в основном прямоугольную схему.

Основу транспортной сети поселка составляют улицы: Возрождение, Михайловская, Луговая, Весенняя, Цветочная, Октябрьская, Ясная, Отрадная, Химиков, переулки Озёрный, Осенний, Радужный, Мирный, микрорайон Солнечный. Дороги имеют асфальтовое покрытие. Система улиц городского округа Михайловский сформирована с преимущественно пешеходным движением.

Внутренние маршруты общественного пассажирского транспорта на территории муниципального образования посёлок Михайловский отсутствуют. Внутрипоселковые передвижения осуществляются пешком и на легковых автомобилях.

Междугородние перевозки с областным центром и крупными городами Саратовской области (Саратов, Балаково, Пугачев) осуществляется на коммерческой основе.

Автомобильные дороги являются составной частью транспортного комплекса социально-экономической инфраструктуры.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности  осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Предприятия автосервиса в муниципальном образовании отсутствуют.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести большой износ асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог муниципального образования, а также недостаточную ширину проезжей части.

Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.

- МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В рамках мониторинга окружающей среды согласно «Программы (Регламента) функционирования системы производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды в районе расположения федерального казенного предприятия «Горный» пос. Горный Саратовской области», согласованной с руководителем межрегионального управления № 156 ФМБА России, начальником Саратовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Поволжское УГМС» и утвержденной директором федерального казенного предприятия «Горный». Центральная заводская лаборатория имеет аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС СОБ.7.00023.2017, действителен до 18 декабря 2022 г.

За период с 20 по 26 апреля 2020 года центральной заводской лабораторией согласно Графика функционирования системы производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне защитных мероприятий федерального казенного предприятия «Горный» пос. Горный, Саратовской области на 2020 год было отобрано 11 проб воздуха атмосферного для инструментального исследования в центральной заводской лаборатории, 4 пробы природной воды, проведено 6 замеров воздуха атмосферного с помощью газоанализаторов.

Результаты количественного химического анализа воздуха атмосферного:

| Дата | Компонент | Место отбора пробы | Единица измерения | ПДК(ОБУВ,ОДК, ПДУ) | Результат анализа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.04.2020 | Токсичный химикат №1 | Наветренная промзоны (юго-запад) | мг/м3 | 4,0*10-6 | Не обнаружен | Содержание компонента меньше чувствительности метода, т.е. полученный результат исследования меньше значения, которое может быть определено. |
|  | Токсичный химикат №2 |  | мг/м3 | 2,0*10-6 | Не обнаружен |  |
|  | Мышьяк |  | мг/м3 | 3,0*10-4 | Не обнаружен |  |
| 20.04.2020 | Токсичный химикат №1 | Подветренная промзоны (северо-восток) | мг/м3 | 4,0*10-6 | Не обнаружен |  |
|  | Токсичный химикат №2 |  | мг/м3 | 2,0*10-6 | Не обнаружен |  |
|  | Мышьяк |  | мг/м3 | 3,0*10-4 | Не обнаружен |  |
| 24.04.2020 | Токсичный химикат №1 | пос. Михайловский | мг/м3 | 4,0*10-6 | Не обнаружен |  |
|  | Токсичный химикат №2 |  | мг/м3 | 2,0*10-6 | Не обнаружен |  |
|  | Мышьяк |  | мг/м3 | 3,0*10-4 | Не обнаружен |  |
|  | Железо |  | мг/м3 | 0,04 | Не обнаружен |  |
|  | Свинец |  | мг/м3 | 0,001 | Не обнаружен |  |

Результаты замеров газоанализаторами воздуха атмосферного:

| Дата | Компонент | Место отбора пробы | Единица измерения | ПДК (ОБУВ, ОДК, ПДУ) | Результат анализа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.04.2020 | Взвешенные вещества | пос. Михайловский | мг/м3 | 0,5 | Не обнаружен | Содержание компонента меньше чувствительности метода, т.е. полученный результат исследования меньше значения, которое может быть определено. |
|  | Азота диоксид |  | мг/м3 | 0,2 | 0,021 | Результат меньше предельно допустимой концентрации (ПДК). |
|  | Азота оксид |  | мг/м3 | 0,4 | 0,013 |  |
|  | Серы диоксид |  | мг/м3 | 0,5 | 0,024 |  |
|  | Оксид углерода |  | мг/м3 | 5,0 | 0,3 |  |
|  | Углеводороды (С12-С19) |  | мг/м3 | 1,0 | 0,09 |  |

Результаты количественного химического анализа природной воды:

| Дата | Компонент | Место отбора пробы | Единица измерения | ПДК (ОБУВ, ОДК, ПДУ) | Результат анализа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.04.2020 | Токсичный химикат № 1 | т. 115 | мг/дм3 | 2,0*10-4 | Не обнаружен | Содержание компонента меньше чувствительности метода, т.е. полученный результат исследования меньше значения, которое может быть определено. |
|  | Токсичный химикат № 2 |  | мг/дм3 | 2,0*10-4 | Не обнаружен |  |
|  | Мышьяк |  | мг/дм3 | 0,01 | Не обнаружен |  |
|  | Бенз(а)пирен |  | мг/дм3 | 1,0*10-5 | Не обнаружен |  |
|  | Жесткость |  | ммоль/дм3 | не установлено | 4,5 | Полученный результат находится на уровне средних многолетних значений |
|  | Удельная электропроводимость (УЭП) |  | мкСм/см | не установлено | 1346 |  |
|  | Аммоний-ион (по азоту) |  | мг/дм3 | 0,39 | 0,317 | Результат меньше предельно допустимой концентрации (ПДК) |
|  | Запах |  | балл | 2 | 1 |  |
|  | Температура |  | С | По факту | +12 |  |
|  | Хлорид-ионы |  | мг/дм3 | 300 | 264,4 |  |
|  | Сульфат-ионы |  | мг/дм3 | 100 | 86 |  |
|  | Фосфат-ионы |  | мг/дм3 | 0,2 | 0,079 |  |
|  | Биологическое потребление кислорода (БПК5) |  | мг/дм3 | 2,0 | 1,5 |  |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | мг/дм3 | 30 | 22,0 |  |

| Дата | Компонент | Место отбора пробы | Единица измерения | ПДК (ОБУВ, ОДК, ПДУ) | Результат анализа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.04.2020 | Токсичный химикат № 1 | т. 117 | мг/дм3 | 2,0*10-4 | Не обнаружен | Содержание компонента меньше чувствительности метода, т.е. полученный результат исследования меньше значения, которое может быть определено. |
|  | Токсичный химикат № 2 |  | мг/дм3 | 2,0*10-4 | Не обнаружен |  |
|  | Мышьяк |  | мг/дм3 | 0,01 | Не обнаружен |  |
|  | Бенз(а)пирен |  | мг/дм3 | 1,0*10-5 | Не обнаружен |  |
|  | Жесткость |  | ммоль/дм3 | не установлено | 4,8 | Полученный результат находится на уровне средних многолетних значений |
|  | Удельная электропроводимость (УЭП) |  | мкСм/см | не установлено | 1264 |  |
|  | Аммоний-ион (по азоту) |  | мг/дм3 | 0,39 | 0,335 | Результат меньше предельно допустимой концентрации (ПДК) |
|  | Запах |  | балл | 2 | 1 |  |
|  | Температура |  | С | По факту | +12 |  |
|  | Хлорид-ионы |  | мг/дм3 | 300 | 294,2 |  |
|  | Сульфат-ионы |  | мг/дм3 | 100 | 80 |  |
|  | Фосфат-ионы |  | мг/дм3 | 0,2 | 0,058 |  |
|  | Биологическое потребление кислорода (БПК5) |  | мг/дм3 | 2,0 | 1,6 |  |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | мг/дм3 | 30 | 24,0 |  |

| Дата | Компонент | Место отбора пробы | Единица измерения | ПДК (ОБУВ, ОДК, ПДУ) | Результат анализа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.04.2020 | Токсичный химикат № 1 | т. 9 | мг/дм3 | 2,0*10-4 | Не обнаружен | Содержание компонента меньше чувствительности метода, т.е. полученный результат исследования меньше значения, которое может быть определено. |
|  | Токсичный химикат № 2 |  | мг/дм3 | 2,0*10-4 | Не обнаружен |  |
|  | Мышьяк |  | мг/дм3 | 0,01 | Не обнаружен |  |
|  | Бенз(а)пирен |  | мг/дм3 | 1,0*10-5 | Не обнаружен |  |
|  | Жесткость |  | ммоль/дм3 | не установлено | 4,8 | Полученный результат находится на уровне средних многолетних значений |
|  | Удельная электропроводимость (УЭП) |  | мкСм/см | не установлено | 1521 |  |
|  | Аммоний-ион (по азоту) |  | мг/дм3 | 0,39 | 0,347 | Результат меньше предельно допустимой концентрации (ПДК) |
|  | Запах |  | балл | 2 | 1 |  |
|  | Температура |  | С | По факту | +11 |  |
|  | Хлорид-ионы |  | мг/дм3 | 300 | 226,6 |  |
|  | Сульфат-ионы |  | мг/дм3 | 100 | 78 |  |
|  | Фосфат-ионы |  | мг/дм3 | 0,2 | 0,024 |  |
|  | Биологическое потребление кислорода (БПК5) |  | мг/дм3 | 2,0 | 1,4 |  |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | мг/дм3 | 30 | 18,0 |  |

| Дата | Компонент | Место отбора пробы | Единица измерения | ПДК (ОБУВ, ОДК, ПДУ) | Результат анализа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.04.2020 | Токсичный химикат № 1 | т. 65 | мг/дм3 | 2,0*10-4 | Не обнаружен | Содержание компонента меньше чувствительности метода, т.е. полученный результат исследования меньше значения, которое может быть определено. |
|  | Токсичный химикат № 2 |  | мг/дм3 | 2,0*10-4 | Не обнаружен |  |
|  | Мышьяк |  | мг/дм3 | 0,01 | Не обнаружен |  |
|  | Бенз(а)пирен |  | мг/дм3 | 1,0*10-5 | Не обнаружен |  |
|  | Жесткость |  | ммоль/дм3 | не установлено | 4,4 | Полученный результат находится на уровне средних многолетних значений |
|  | Удельная электропроводимость (УЭП) |  | мкСм/см | не установлено | 1433 |  |
|  | Аммоний-ион (по азоту) |  | мг/дм3 | 0,39 | 0,326 | Результат меньше предельно допустимой концентрации (ПДК) |
|  | Запах |  | балл | 2 | 1 |  |
|  | Температура |  | С | По факту | +10 |  |
|  | Хлорид-ионы |  | мг/дм3 | 300 | 200,8 |  |
|  | Сульфат-ионы |  | мг/дм3 | 100 | 70 |  |
|  | Фосфат-ионы |  | мг/дм3 | 0,2 | 0,024 |  |
|  | Биологическое потребление кислорода (БПК5) |  | мг/дм3 | 2,0 | 1,3 |  |
|  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | мг/дм3 | 30 | 22,0 |  |

Превышений допустимых норм контролируемых показателей, связанных с деятельностью предприятий, не выявлено.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га /км2 | 1931,78/19,32 | 1937,78/19,32 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов: | га | 240,64 | 240,64 |
| 2.1 | пос. Михайловский | га | 134,67 | 134,67 |
| 2.2 | пос. Новооктябрьский | га | 105,97 | 105,97 |
| 3 | Баланс территорий* | га |  |  |
| 3.1 | жилая зона, в том числе:** | га / % | 60,17/3,11 | 117,38/6,08 |
| 3.1.1 | территории застройки индивидуальными жилыми домами | га / % | 56,35/2,92 | 101,25/5,24 |
| 3.1.2 | территории застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей, включая мансардный) | га / % | 3,82/0,19 | 16,13/0,84 |
| 3.2 | общественно-деловая зона, в том числе: | га / % | 17,53/0,9 | 17,53/0,9 |
| 3.2.1 | многофункциональные общественно-деловые зоны | га / % | 1,72/0,09 | 1,72/0,09 |
| 3.2.2 | зоны специализированной общественной застройки | га / % | 15,81/0,82 | 15,81/0,82 |
| 3.3 | производственные зоны, в том числе: | га / % | 467,6/24,2 | 467,6/24,2 |
| 3.3.1 | производственная зона | га / % | 464,18/24,02 | 464,18/24,02 |
| 3.3.2 | коммунально-складская зона | га / % | 3,38/0,18 | 3,38/0,18 |
| 3.3.3 | научно-производственная зона | га / % | 0,04/0,002 | 0,04/0,002 |
| 3.4 | зона инженерной инфраструктуры, в том числе: | га / % | 18,21/0,94 | 18,21/0,94 |
| 3.4.1 | зона объектов теплоснабжения | га / % | 0,98/0,05 | 0,98/0,05 |
| 3.4.2 | зона объектов электроснабжения | га / % | 0,87/0,04 | 0,87/0,04 |
| 3.4.3 | зона объектов водоснабжения | га / % | 0,02/0,001 | 0,02/0,001 |
| 3.4.4 | зона объектов водоотведения | га / % | 15,33/0,79 | 15,33/0,79 |
| 3.4.5 | зона объектов газоснабжения | га / % | 0,41/0,02 | 0,41/0,02 |
| 3.4.6 | зона объектов газоснабжения | га / % | 0,02/0,001 | 0,02/0,001 |
| 3.4.7 | зона объектов связи | га / % | 0,07/0,004 | 0,07/0,004 |
| 3.4.8 | зона инженерной инфраструктуры иных видов | га / % | 0,51/0,03 | 0,51/0,03 |
| 3.5 | зоны транспортной инфраструктуры, в том числе: | га / % | 47,64/2,46 | 47,64/2,46 |
| 3.5.1 | зона объектов автомобильного транспорта | га / % | 22,08/1,14 | 22,08/1,14 |
| 3.5.2 | зона объектов железнодорожного транспорта | га / % | 25,56/1,32 | 25,56/1,32 |
| 3.6 | зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га / % | 574,96/29,76 | 574,96/29,76 |
| 3.6.1 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га / % | 574,96/29,76 | 574,96/29,76 |
| 3.7 | зоны рекреационного назначения, в том числе: | га / % | 8,2/0,43 | 29,94/1,55 |
| 3.7.1 | зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га / % | 6,48/0,34 | 25,15/1,30 |
| 3.7.2 | иные рекреационные зоны | га / % | 1,72/0,09 | 4,79/0,25 |
| 3.8 | зоны специального назначения, в том числе: | га / % | 44,2/2,29 | 50,27/2,60 |
| 3.8.1 | зона кладбищ | га / % | 0,41/0,02 | 4,68/0,24 |
| 3.8.2 | зона озелененных территорий специального назначения | га / % | 40,52/2,1 | 42,32/2,19 |
| 3.8.3 | зона режимных территорий | га / % | 3,27/0,17 | 3,27/0,17 |
| 3.9 | зоны природного ландшафта, в том числе: | га / % | 693,27/35,88 | 608,25/31,48 |
| 3.9.1 | зона акваторий | га / % | 10,32/0,53 | 10,32/0,53 |
| 3.9.2 | иные зоны | га / % | 682,95/35,35 | 597,93/30,95 |
|  | Всего: | га / % | 1931,78 | 1931,78 |

Примечание. *Указаны ориентировочные значения с учетом возможного увеличения площадей территорий жилой застройки.

**В расчете баланса территорий в существующем положении учитывались площади территорий фактического функционального использования, в расчете баланса территорий на расчетный срок - площади территорий планируемого функционального использования, представленных функциональными зонами.