Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Автодорога от КПП 1 до развилки на Промзону

Протяженность участка – От 0+0 до 1+121

| № км | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.12 | 1.14.1 | 1.22(шт) | 1.24.1(шт) | 1.24.1(шт) | 1.24.2(шт) | 1.25 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 8 | 0,85 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,8 |  |
| 0+0 - 0+1000 | 73 | 771 | 150 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 38,125 |
| 1+0 - 1+121 | 48 | 7 | 50 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 9,475 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лин.км. | 0,241 | 0,778 | 0,35 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привед.км. | 0,241 | 0,195 | 0,263 | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь | 24,1 | 19,45 | 26,25 | 1,95 |  | 16 | 1,7 | 1,64 | 1,74 | 3,64 |  | 96,47 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Автодорога от КПП 1 до развилки на Промзону

Протяженность участка – От 0+0 до 1+121

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2 |  | 0+6 | установлено | 1 | справа |  |
| 2 | 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2 |  | 0+33 | установлено | 1 |  | слева |
| 3 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |  | 0+281 | установлено | 1 | справа |  |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+330 | требуется | 1 | справа |  |
| 5 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+339 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 6 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+81 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 1+111 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+112 | установлено | 1 |  | слева |
| 9 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+182 | требуется | 1 |  | слева |
| 10 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+249 | установлено | 1 |  | слева |
| 11 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+356 | установлено | 1 | справа |  |
| 12 | 3.27 | Остановка запрещена | 1 |  | 1+14 | установлено | 1 | справа |  |
| 13 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 1+60 | установлено | 1 |  | слева |
| 14 | 3.27 | Остановка запрещена | 1 |  | 1+98 | установлено | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5.23.1 | Начало населенного пункта | 1 |  | 0+0 | установлено | 1 | справа |  |
| 16 | 5.24.1 | Конец населенного пункта | 1 |  | 0+14 | установлено | 1 |  | слева |
| 17 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 1+91 | требуется | 2 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 8.2.1 | Зона действия | 1 |  | 1+14 | установлено | 1 | справа |  |
| 19 | 8.13 | Направление главной дороги | 1 |  | 1+111 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 20 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

Автодорога от КПП 1 до развилки на Промзону

Протяженность участка – От 0+0 до 1+121

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 36/36 |  |  |  |
| 1 | 0+46 | 0+46 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 2 | 0+76 | 0+76 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 3 | 0+96 | 0+96 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 4 | 0+125 | 0+125 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 5 | 0+148 | 0+148 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 6 | 0+176 | 0+176 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 7 | 0+199 | 0+199 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 8 | 0+226 | 0+226 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 9 | 0+249 | 0+249 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 10 | 0+277 | 0+277 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 11 | 0+303 | 0+303 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 12 | 0+331 | 0+331 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 13 | 0+355 | 0+355 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 14 | 0+376 | 0+376 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 15 | 0+405 | 0+405 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 16 | 0+429 | 0+429 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 17 | 0+458 | 0+458 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 18 | 0+482 | 0+482 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 19 | 0+504 | 0+504 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 20 | 0+529 | 0+529 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 21 | 0+553 | 0+553 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 22 | 0+581 | 0+581 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 23 | 0+604 | 0+604 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 24 | 0+629 | 0+629 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 25 | 0+698 | 0+698 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 26 | 0+797 | 0+797 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 27 | 0+824 | 0+824 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 28 | 0+853 | 0+853 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 29 | 0+886 | 0+886 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 30 | 0+921 | 0+921 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 31 | 0+936 | 0+936 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 32 | 0+967 | 0+967 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 33 | 1+6 | 1+6 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 34 | 1+32 | 1+32 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 35 | 1+58 | 1+58 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |
| 36 | 1+72 | 1+72 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | слева |

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

Автодорога от КПП 1 до развилки на Промзону

Протяженность участка – От 0+0 до 1+121

| № п/п | Адрес, км+м | Расположение | Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов |  | Наличие переходно-скоростных полос | Длина по нормативу, м |  | Фактическая длина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обустроено | отсутствует |  | разгон | торможение | разгон | торможение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1+91 | слева | павильон | Посадочная площадка, заездной карман | нет |  |  |  |  |