Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Автодорога по пер. Радужный

Протяженность участка – От 0+0 до 0+435

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.2 | Конец главной дороги | 1 |  | 0+10 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+10 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+163 | требуется | 1 | справа |  |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+172 | требуется | 2 | примыкание справа | примыкание слева |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+183 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+17 | требуется | 2 | справа |  |
| 7 | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+63 | требуется | 2 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.13 | Направление главной дороги | 1 |  | 0+426 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 11 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

Автодорога по пер. Радужный

Протяженность участка – От 0+0 до 0+435

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 6/6 |  |  |  |
| 1 | 0+76 | 0+76 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | справа |
| 2 | 0+128 | 0+128 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | справа |
| 3 | 0+275 | 0+275 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | справа |
| 4 | 0+305 | 0+305 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | справа |
| 5 | 0+338 | 0+338 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | справа |
| 6 | 0+403 | 0+403 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | справа |