Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Дорога от пер. Радужный до ул.Михайловская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+499

| № км | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.14.1 | 1.22(шт) | 1.24.1(шт) | 1.24.1(шт) | 1.24.2(шт) | 1.25 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8 | 0,85 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,8 |  |
| 0+0 - 0+499 |  |  |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 15,81 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лин.км. | 0,12 | 0,15 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |
| привед.км. | 0,12 | 0,113 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь | 12 | 11,25 | 0,9 | 24 | 3,4 | 3,28 | 3,48 | 6,37 |  | 64,68 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Дорога от пер. Радужный до ул.Михайловская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+499

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.23 | Дети [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+257 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 1.17 | Искусственная неровность [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+317 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 1.23 | Дети [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+321 | требуется | 1 | справа |  |
| 4 | 1.17 | Искусственная неровность [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+487 | требуется | 1 |  | слева |
| 5 | 1.23 | Дети [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+499 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+10 | требуется | 1 |  | слева |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+104 | требуется | 1 | справа |  |
| 8 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+113 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+220 | требуется | 1 | справа |  |
| 10 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+230 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 11 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+488 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+237 | требуется | 1 | справа |  |
| 13 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+298 | требуется | 1 | справа |  |
| 14 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+424 | требуется | 1 |  | слева |
| 15 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+499 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 5.20 | Искусственная неровность | 1 |  | 0+388 | требуется | 1 | справа |  |
| 17 | 5.20 | Искусственная неровность | 1 |  | 0+389 | требуется | 1 |  | слева |
| 18 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+403 | требуется | 1 | справа |  |
| 19 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+403 | требуется | 1 | справа |  |
| 20 | 5.20 | Искусственная неровность | 1 |  | 0+406 | требуется | 1 |  | слева |
| 21 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+409 | требуется | 1 |  | слева |
| 22 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+409 | требуется | 1 |  | слева |
| 23 | 5.20 | Искусственная неровность | 1 |  | 0+424 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 8.13 | Направление главной дороги | 1 |  | 0+10 | требуется | 1 |  | слева |
| 25 | 8.2.1 | Зона действия | 1 |  | 0+305 | требуется | 1 | справа |  |
| 26 | 8.2.1 | Зона действия | 1 |  | 0+499 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 26 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога от пер. Радужный до ул.Михайловская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+499

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 1/1 |  |  |  |
| 1 | 0+307 | 0+307 | Населенный пункт | 1/1 |  |  | справа |

Ведомость наличия пешеходных переходов

Дорога от пер. Радужный до ул.Михайловская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+499

| №п/п | Адрес, км+м | Вид перехода | Расположение перехода | Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0+407 | В одном уровне | Наземный | нет |

|  |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Итого: | Наземный в одном уровне | 1 |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога от пер. Радужный до ул.Михайловская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+499

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 406,5 |  |
| 1 | 0+296 | 0+499 | справа | Населенный пункт | 203,25 |  |
| 2 | 0+296 | 0+499 | слева | Населенный пункт | 203,25 |  |

Ведомость размещения пешеходных ограждений

Дорога от пер. Радужный до ул.Михайловская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+499

|  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Дата установки, г | Расположение | Тип | Высота, м | Материал | Зона расположения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+318 | 0+402 | 84 |  |  | слева | перила | 0,8 | Металл |  |
| 2 | 0+318 | 0+402 | 84 |  |  | справа | перила | 0,8 | Металл |  |
| 3 | 0+409 | 0+467 | 58 |  |  | слева | перила | 0,8 | Металл |  |
| 4 | 0+409 | 0+467 | 58 |  |  | справа | перила | 0,8 | Металл |  |