Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Автодорога от ул. Ясная до Промзоны

Протяженность участка – От 0+0 до 3+90

| № км | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.12 | 1.14.1 | 1.22(шт) | 1.24.1(шт) | 1.24.1(шт) | 1.24.2(шт) | 1.25 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 8 | 0,85 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,8 |  |
| 0+0 - 0+1000 | 488 | 370 | 135 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 76,175 |
| 1+0 - 1+1000 | 532 | 252 | 200 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 75,25 |
| 2+0 - 2+1000 | 654 | 40 | 209 | 42 |  | 16 |  |  |  |  |  | 100,175 |
| 3+0 - 3+90 | 84 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 16,4 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лин.км. | 1,878 | 0,662 | 0,694 | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привед.км. | 1,878 | 0,166 | 0,52 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь | 187,8 | 16,55 | 52,05 | 3,75 |  | 48 | 1,7 | 1,64 | 1,74 | 3,64 |  | 316,87 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Автодорога от ул. Ясная до Промзоны

Протяженность участка – От 0+0 до 3+90

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.11.2 | Опасный поворот | 1 |  | 0+82 | установлено | 1 | справа |  |
| 2 | 1.11.1 | Опасный поворот | 1 |  | 0+180 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 1.12.1 | Опасные повороты | 1 |  | 1+837 | установлено | 1 | справа |  |
| 4 | 1.4.3 | Приближение к железнодорожному переезду | 1 |  | 2+126 | установлено | 1 | справа |  |
| 5 | 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1 |  | 2+126 | установлено | 1 | справа |  |
| 6 | 1.4.3 | Приближение к железнодорожному переезду | 1 |  | 2+181 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1 |  | 2+190 | требуется | 1 |  | слева |
| 8 | 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1 |  | 2+202 | требуется | 1 | справа |  |
| 9 | 1.12.1 | Опасные повороты | 1 |  | 2+204 | установлено | 1 |  | слева |
| 10 | 1.3.1 | Однопутная железная дорога | 1 |  | 2+215 | установлено | 1 | справа |  |
| 11 | 1.3.1 | Однопутная железная дорога | 1 |  | 2+258 | установлено | 1 |  | слева |
| 12 | 1.4.3 | Приближение к железнодорожному переезду | 1 |  | 2+303 | установлено | 1 | справа |  |
| 13 | 1.4.6 | Приближение к железнодорожному переезду | 1 |  | 2+303 | установлено | 1 |  | слева |
| 14 | 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1 |  | 2+303 | установлено | 2 | справа | слева |
| 15 | 1.12.2 | Опасные повороты | 1 |  | 2+329 | требуется | 1 |  | слева |
| 16 | 1.4.4 | Приближение к железнодорожному переезду | 1 |  | 2+401 | требуется | 1 |  | слева |
| 17 | 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1 |  | 2+401 | требуется | 1 |  | слева |
| 18 | 1.4.3 | Приближение к железнодорожному переезду | 1 |  | 2+508 | установлено | 1 | справа |  |
| 19 | 1.4.6 | Приближение к железнодорожному переезду | 1 |  | 2+508 | установлено | 1 |  | слева |
| 20 | 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1 |  | 2+508 | установлено | 2 | справа | слева |
| 21 | 1.34.1 | Направление поворота | 1 |  | 2+599 | требуется | 1 |  | слева |
| 22 | 1.34.2 | Направление поворота | 1 |  | 2+600 | требуется | 1 | справа |  |
| 23 | 1.3.1 | Однопутная железная дорога | 1 |  | 2+645 | установлено | 1 |  | слева |
| 24 | 1.4.6 | Приближение к железнодорожному переезду | 1 |  | 2+673 | установлено | 1 |  | слева |
| 25 | 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1 |  | 2+673 | установлено | 1 |  | слева |
| 26 | 1.4.3 | Приближение к железнодорожному переезду | 1 |  | 2+675 | установлено | 1 | справа |  |
| 27 | 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1 |  | 2+675 | установлено | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+9 | требуется | 1 | справа |  |
| 29 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+10 | требуется | 1 |  | слева |
| 30 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+492 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 31 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 1+503 | требуется | 1 |  | слева |
| 32 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |  | 1+640 | установлено | 1 |  | слева |
| 33 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+745 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 34 | 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2 |  | 2+227 | установлено | 1 | справа |  |
| 35 | 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2 |  | 2+252 | установлено | 1 |  | слева |
| 36 | 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2 |  | 2+577 | установлено | 1 | справа |  |
| 37 | 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2 |  | 2+611 | установлено | 1 |  | слева |
| 38 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 2+634 | требуется | 1 | справа |  |
| 39 | 2.3.1 | Пересечение с второстепенной дорогой | 1 |  | 2+675 | установлено | 1 | справа |  |
| 40 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |  | 2+754 | установлено | 1 | справа |  |
| 41 | 2.3.1 | Пересечение с второстепенной дорогой | 1 |  | 2+770 | установлено | 1 |  | слева |
| 42 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 2+885 | установлено | 1 |  | слева |
| 43 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 2+944 | установлено | 1 | справа |  |
| 44 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 2+988 | требуется | 1 |  | слева |
| 45 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 3+25 | установлено | 1 |  | слева |
| 46 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 3+81 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+180 | установлено | 1 |  | слева |
| 48 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+215 | установлено | 1 | справа |  |
| 49 | 3.20 | Обгон запрещен | 1 |  | 0+650 | установлено | 1 | справа |  |
| 50 | 3.21 | Конец запрещения обгона | 1 |  | 0+651 | требуется | 1 |  | слева |
| 51 | 3.20 | Обгон запрещен | 1 |  | 1+330 | установлено | 1 |  | слева |
| 52 | 3.21 | Конец запрещения обгона | 1 |  | 1+331 | требуется | 1 | справа |  |
| 53 | 3.20 | Обгон запрещен | 1 |  | 1+837 | требуется | 1 | справа |  |
| 54 | 3.21 | Конец запрещения обгона | 1 |  | 1+838 | требуется | 1 |  | слева |
| 55 | 3.20 | Обгон запрещен | 1 |  | 2+346 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+20 | установлено | 1 | справа |  |
| 57 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+20 | установлено | 1 | справа |  |
| 58 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+23 | установлено | 1 | справа |  |
| 59 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+26 | установлено | 1 |  | слева |
| 60 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+26 | установлено | 1 |  | слева |
| 61 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+51 | установлено | 1 |  | слева |
| 62 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 2+162 | установлено | 1 | справа |  |
| 63 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 2+162 | установлено | 1 | справа |  |
| 64 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 2+162 | требуется | 2 | справа |  |
| 65 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 2+167 | установлено | 1 |  | слева |
| 66 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 2+167 | установлено | 1 |  | слева |
| 67 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 2+858 | установлено | 1 | справа |  |
| 68 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 2+858 | установлено | 1 | справа |  |
| 69 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 2+864 | установлено | 1 |  | слева |
| 70 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 2+864 | установлено | 1 |  | слева |
| 71 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 2+988 | требуется | 2 |  | слева |
| 72 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 3+7 | требуется | 1 | справа |  |
| 73 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 3+7 | требуется | 1 | справа |  |
| 74 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 3+13 | требуется | 1 |  | слева |
| 75 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 3+13 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 8.13 | Направление главной дороги | 1 |  | 0+9 | требуется | 1 | справа |  |
| 77 | 8.13 | Направление главной дороги | 1 |  | 0+10 | требуется | 1 |  | слева |
| 78 | 8.13 | Направление главной дороги | 1 |  | 2+923 | установлено | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 82 |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

Автодорога от ул. Ясная до Промзоны

Протяженность участка – От 0+0 до 3+90

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 0/0 |  |  |  |

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

Автодорога от ул. Ясная до Промзоны

Протяженность участка – От 0+0 до 3+90

| № п/п | Адрес, км+м | Расположение | Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов |  | Наличие переходно-скоростных полос | Длина по нормативу, м |  | Фактическая длина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обустроено | отсутствует |  | разгон | торможение | разгон | торможение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0+31 | справа | павильон | Посадочная площадка, заездной карман | нет |  |  |  |  |
| 2 | 2+167 | справа | Посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет |  |  |  |  |
| 3 | 2+988 | слева | Посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет |  |  |  |  |

Ведомость наличия пешеходных переходов

Автодорога от ул. Ясная до Промзоны

Протяженность участка – От 0+0 до 3+90

| №п/п | Адрес, км+м | Вид перехода | Расположение перехода | Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0+23 | В одном уровне | Наземный | нет |
| 2 | 2+165 | В одном уровне | Наземный | нет |
| 3 | 2+861 | В одном уровне | Наземный | нет |
| 4 | 3+10 | В одном уровне | Наземный | нет |

|  |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Итого: | Наземный в одном уровне | 7 |