Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Дорога от ул. Луговая до ул. Ясной участок 3

Протяженность участка – От 0+0 до 0+440

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+10 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+29 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+49 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+149 | требуется | 1 | справа |  |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+168 | требуется | 1 |  | слева |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+269 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+289 | требуется | 1 |  | слева |
| 8 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+381 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+16 | требуется | 2 | справа |  |
| 10 | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+54 | требуется | 2 | справа |  |
| 11 | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+133 | требуется | 2 | справа |  |
| 12 | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+187 | требуется | 2 | справа |  |
| 13 | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+249 | требуется | 2 | справа |  |
| 14 | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+303 | требуется | 2 | справа |  |
| 15 | 3.13 | Ограничение высоты | 2 |  | 0+369 | требуется | 2 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 22 |  |  |