Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Автодорога по ул. Отрадная д.16 (МКД)

Протяженность участка – От 0+0 до 0+353

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+11 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+46 | установлено | 1 |  | слева |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+346 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3.13 | Ограничение высоты | 1 |  | 0+327 | требуется | 2 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |