Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Подъездная автодорога к ВОС от казарменной зоны

Протяженность участка – От 0+0 до 1+137

| № км | 1.1 | 1.5 | 1.6 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 0,25 | 0,75 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 0+0 - 0+1000 | 20 | 930 | 50 | 29 |
| 1+0 - 1+137 | 20 | 67 | 50 | 7,425 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |
| лин.км. | 0,04 | 0,997 | 0,1 |  |
| привед.км. | 0,04 | 0,249 | 0,075 |  |
| площадь | 4 | 24,925 | 7,5 | 36,425 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Подъездная автодорога к ВОС от казарменной зоны

Протяженность участка – От 0+0 до 1+137

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+33 | установлено | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+85 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 1+96 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 6 | Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6.4 | Место стоянки | 1 |  | 1+120 | требуется | 1 |  | слева |
| 5 | 6.4 | Место стоянки | 1 |  | 1+134 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 1 |  | 1+120 | требуется | 1 |  | слева |
| 7 | 8.17 | Инвалиды | 1 |  | 1+134 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |