Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Автодорога от развилки на ВОС, Промзону до мк-рн. Солнечный

Протяженность участка – От 0+0 до 2+946

| № км | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.14.1 | 1.22(шт) | 1.24.1(шт) | 1.24.1(шт) | 1.24.2(шт) | 1.25 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8 | 0,85 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,8 |  |
| 0+0 - 0+1000 | 442 | 366 | 156 | 36 |  |  |  |  |  |  | 66,85 |
| 1+0 - 1+1000 | 80 | 870 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 |
| 2+0 - 2+946 | 20 | 876 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 27,65 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лин.км. | 0,662 | 2,112 | 0,406 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |
| привед.км. | 0,662 | 0,528 | 0,304 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь | 66,2 | 52,8 | 30,45 | 2,7 | 16 | 1,7 | 1,64 | 1,74 | 3,64 |  | 176,87 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Автодорога от развилки на ВОС, Промзону до мк-рн. Солнечный

Протяженность участка – От 0+0 до 2+946

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.17 | Искусственная неровность | 1 |  | 0+83 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 1.11.1 | Опасный поворот | 1 |  | 0+150 | установлено | 1 | справа |  |
| 3 | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+183 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 1.11.2 | Опасный поворот | 1 |  | 0+260 | установлено | 1 |  | слева |
| 5 | 1.11.2 | Опасный поворот | 1 |  | 0+817 | установлено | 1 | справа |  |
| 6 | 1.11.1 | Опасный поворот | 1 |  | 1+80 | установлено | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.4 | Уступите дорогу | 1 |  | 0+10 | установлено | 1 |  | слева |
| 8 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |  | 0+62 | установлено | 1 | справа |  |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+93 | требуется | 1 | справа |  |
| 10 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+102 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 11 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+258 | требуется | 1 | справа |  |
| 12 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+268 | установлено | 1 | примыкание справа |  |
| 13 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+316 | требуется | 1 | справа |  |
| 14 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+326 | установлено | 1 | примыкание справа |  |
| 15 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+441 | установлено | 1 | примыкание справа |  |
| 16 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |  | 2+341 | установлено | 1 | справа |  |
| 17 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 2 |  | 2+480 | требуется | 1 |  | слева |
| 18 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 2 |  | 2+539 | требуется | 1 |  | слева |
| 19 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 2+834 | установлено | 2 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |  | 0+102 | установлено | 1 | примыкание справа |  |
| 21 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |  | 0+268 | установлено | 1 | примыкание справа |  |
| 22 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+394 | установлено | 1 |  | слева |
| 23 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+486 | установлено | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 8.13 | Направление главной дороги | 1 |  | 2+834 | установлено | 2 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 26 |  |  |