Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Автодорога от КПП 2 по ул. Возрождения

Протяженность участка – От 0+0 до 1+631

| № км | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.12 | 1.14.1 | 1.22(шт) | 1.24.1(шт) | 1.24.1(шт) | 1.24.2(шт) | 1.25 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 8 | 0,85 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,8 |  |
| 0+0 - 0+1000 | 645 | 77 | 193 | 92 |  | 8 |  |  |  |  |  | 93,5 |
| 1+0 - 1+631 | 157 | 135 | 363 | 44 |  | 8 |  |  |  |  |  | 56,5 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лин.км. | 0,922 | 0,212 | 0,706 | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привед.км. | 0,922 | 0,053 | 0,529 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь | 92,2 | 5,3 | 52,95 | 7,7 |  | 32 | 1,7 | 1,64 | 1,74 | 3,64 |  | 198,87 |

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Автодорога от КПП 2 по ул. Возрождения

Протяженность участка – От 0+0 до 1+631

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.17 | Искусственная неровность | 1 |  | 0+65 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 1.16 | Неровная дорога | 1 |  | 0+66 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 1.16 | Неровная дорога | 1 |  | 0+668 | установлено | 1 | справа |  |
| 4 | 1.17 | Искусственная неровность | 1 |  | 0+668 | требуется | 1 | справа |  |
| 5 | 1.16 | Неровная дорога | 1 |  | 0+767 | установлено | 1 |  | слева |
| 6 | 1.17 | Искусственная неровность | 1 |  | 0+769 | требуется | 1 |  | слева |
| 7 | 1.16 | Неровная дорога | 1 |  | 0+814 | установлено | 1 | справа |  |
| 8 | 1.17 | Искусственная неровность | 1 |  | 0+815 | требуется | 1 | справа |  |
| 9 | 1.23 | Дети [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+899 | требуется | 1 | справа |  |
| 10 | 1.16 | Неровная дорога | 1 |  | 0+974 | установлено | 1 | справа |  |
| 11 | 1.17 | Искусственная неровность | 1 |  | 0+975 | требуется | 1 | справа |  |
| 12 | 1.23 | Дети [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 1+58 | требуется | 1 |  | слева |
| 13 | 1.16 | Неровная дорога | 1 |  | 1+207 | установлено | 1 |  | слева |
| 14 | 1.17 | Искусственная неровность | 1 |  | 1+207 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2 |  | 0+5 | установлено | 1 | справа |  |
| 16 | 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2 |  | 0+33 | требуется | 1 |  | слева |
| 17 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+316 | требуется | 1 | справа |  |
| 18 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+325 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 19 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+523 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 20 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+682 | установлено | 1 | справа |  |
| 21 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+718 | требуется | 3 | примыкание справа | примыкание слева |
| 22 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+730 | требуется | 1 |  | слева |
| 23 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 0+902 | требуется | 1 | справа |  |
| 24 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+907 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 25 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+907 | установлено | 1 |  | примыкание слева |
| 26 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+969 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 27 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 1+27 | требуется | 1 | справа |  |
| 28 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |  | 1+30 | установлено | 1 | справа |  |
| 29 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+36 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 30 | 2.3.1 | Пересечение с второстепенной дорогой | 1 |  | 1+145 | установлено | 1 | справа |  |
| 31 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 1+155 | требуется | 1 | справа |  |
| 32 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+164 | требуется | 2 | примыкание справа | примыкание слева |
| 33 | 2.3.1 | Пересечение с второстепенной дорогой | 1 |  | 1+233 | установлено | 1 |  | слева |
| 34 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 1+370 | требуется | 1 | справа |  |
| 35 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |  | 1+372 | установлено | 1 | справа |  |
| 36 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+397 | требуется | 2 | примыкание справа |  |
| 37 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+415 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 38 | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |  | 1+434 | установлено | 1 |  | слева |
| 39 | 2.1 | Главная дорога | 1 |  | 1+600 | требуется | 1 | справа |  |
| 40 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 1 |  | 1+601 | установлено | 1 | справа |  |
| 41 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+627 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 31 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+42 | установлено | 1 | справа |  |
| 43 | 3.21 | Конец запрещения обгона | 1 |  | 0+95 | требуется | 1 |  | слева |
| 44 | 3.20 | Обгон запрещен | 1 |  | 0+96 | установлено | 1 | справа |  |
| 45 | 3.20 | Обгон запрещен | 1 |  | 0+316 | требуется | 1 |  | слева |
| 46 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |  | 0+325 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 47 | 3.20 | Обгон запрещен | 1 |  | 0+361 | требуется | 1 | справа |  |
| 48 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+653 | установлено | 1 | справа |  |
| 49 | 3.20 | Обгон запрещен | 1 |  | 0+656 | установлено | 1 |  | слева |
| 50 | 3.20 | Обгон запрещен | 1 |  | 0+688 | требуется | 1 |  | слева |
| 51 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |  | 0+718 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 52 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |  | 0+802 | установлено | 1 | справа |  |
| 53 | 3.1 | Въезд запрещен | 1 |  | 0+875 | требуется | 1 |  | слева |
| 54 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |  | 0+902 | требуется | 2 | справа |  |
| 55 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |  | 0+907 | требуется | 2 |  | примыкание слева |
| 56 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 1+58 | требуется | 1 |  | слева |
| 57 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |  | 1+164 | требуется | 2 | примыкание справа |  |
| 58 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |  | 1+397 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 59 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |  | 1+415 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 60 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |  | 1+627 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 5.24.1 | Конец населенного пункта | 1 |  | 0+13 | требуется | 1 |  | слева |
| 62 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+917 | требуется | 2 |  | слева |
| 63 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+934 | требуется | 1 | справа |  |
| 64 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+934 | требуется | 1 | справа |  |
| 65 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+951 | требуется | 2 |  | слева |
| 66 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+954 | требуется | 1 |  | слева |
| 67 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 0+954 | требуется | 1 |  | слева |
| 68 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 1+420 | требуется | 1 | справа |  |
| 69 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 1+420 | требуется | 1 | справа |  |
| 70 | 5.19.1 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 1+426 | требуется | 1 |  | слева |
| 71 | 5.19.2 | Пешеходный переход [на щите желто-зеленого цвета] | 1 |  | 1+426 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 6 | Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 6.4 | Место стоянки | 1 |  | 0+960 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 8.17 | Инвалиды | 1 |  | 0+960 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 82 |  |  |

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

Автодорога от КПП 2 по ул. Возрождения

Протяженность участка – От 0+0 до 1+631

| № п/п | Адрес, км+м | Расположение | Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов |  | Наличие переходно-скоростных полос | Длина по нормативу, м |  | Фактическая длина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обустроено | отсутствует |  | разгон | торможение | разгон | торможение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0+931 | слева | Посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет |  |  |  |  |
| 2 | 1+444 | слева | Посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет |  |  |  |  |

Ведомость наличия пешеходных переходов

Автодорога от КПП 2 по ул. Возрождения

Протяженность участка – От 0+0 до 1+631

| №п/п | Адрес, км+м | Вид перехода | Расположение перехода | Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0+945 | В одном уровне | Наземный | нет |
| 2 | 1+423 | В одном уровне | Наземный | нет |

|  |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Итого: | Наземный в одном уровне | 2 |